- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：峨眉山市腾达新材料生产线提升改造项目

建设单位（盖章）：成都承天腾达新材料有限公司

编制日期：            2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 峨眉山市腾达新材料生产线提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 【2502-511181-07-02-951357】JXQB-0027 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪绍勇 | 联系方式 | 18283602666 |
| 建设地点 | 四川 省 乐山 市 峨眉山 市 九里 镇 兴胜村十组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 29 分 12.969 秒， 29 度 30 分 37.617 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造业：56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 峨眉山市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2502-511181-07-02-951357】JXQB-0027 号 |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 1.45 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本项目环评专项设置情况如下： 表1-1 本项目专项评价设置原则 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目。; 本项目废气特征因子中不含有纳入《有毒有害大气污染物名录（2018）》的气体，不含有二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于新增工业废水直排的建设项目；不属于新增废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目。; 本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 本项目与生态环境分区管控文件的符合性 - 本项目与《乐山市人民政府关于印发<乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）>的通知》（乐府发〔2024〕10号）符合性分析 2024年5月27日，乐山市人民政府印发《乐山市人民政府关于印发<乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）>的通知》（乐府发〔2024〕10号），就乐山市生态环境分区管控体系的实施提出要求。 - 乐山市环境管控单元生态环境管控要求 根据《乐山市人民政府关于印发<乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）>的通知》（乐府发〔2024〕10号）要求，将乐山市全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类共64个环境管控单元。 本项目所在地与乐山市环境管控单元分区位置关系详见下图。 本项目所在地 图1-1 本项目与乐山市生态环境分区管控单元位置关系图 由上图可见，本项目所在地属于“要素重点管控单元”。本项目建设符合乐山市环境管控单元生态环境管控要求。本项目与乐山市生态环境管控单元划分情况及管控要求的符合性分析见下表。 表1-2 乐山市生态环境管控单元统计表 环境管控单元; 数量（个）; 生态环境管控要求; 本项目; 是否属于. 优先保护单元; 26; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，加强生态系统保护和功能维护，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 本项目所在地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区，因此不属于优先保护单元。; 否. 重点管控单元; 33; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。; 本项目所在地峨眉山市为环境空气达标区，环境质量良好；同时，本项目针对排放的大气污染物，采取了一系列可行性污染防治措施，确保污染物达标排放。; 是. 一般管控单元; 5; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，保持生态环境质量基本稳定，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 本次评价要求建设单位严格执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 否. 本项目所在地峨眉山市为环境空气达标区，环境质量良好；同时，本项目采用集气罩和密闭管道收集加工粉尘后经1套布袋除尘器 处理后经1根15 m高排气筒（DA001）外排，确保大气污染物达标排放。本项目不外排生产废水，生活污水经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后，定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排，属于间接排放，废水污染物总量控制指标纳入污水处理厂总量指标。因此，本项目建设符合乐山市要素重点管控单元的管控要求。 - 乐山市及各县（区）总体生态环境分区管控要求 根据乐山市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确乐山市及各县（市、区）差异化的总体生态环境管控要求。本项目所在地属于乐山市峨眉山市，本项目建设与乐山市和峨眉山市全市总体生态环境管控要求符合性分析见下表。 表1-3 本项目与乐山市及峨眉山市总体生态环境管控要求的符合性分析 行政区划; 总体生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 乐山市; 1.对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点行业提出严格资源环境绩效水平要求。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区。 3.按照工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能。 4.严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求。 5.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 6.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 7.现有处理规模大于 1000 吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）相关要求。 8.市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于 10 毫克/立方米，二氧化硫低于 35 毫克/立方米，氮氧化物低于 50 毫克/立方米。 9.严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。; 1、本项目不属于化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业； 2、本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 3、本项目不属于城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业； 4、本项目不属于高排放、高能耗项目，不涉及煤炭消费； 5、本项目位于园区外。 6、本项目建成后积极响应重污染天气相关要求。 7、本项目不属于污水处理厂建设项目，不涉及畜禽养殖。 8、本项目位于峨眉山市，不涉及锅炉的使用。 9、本项目不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业; 符合. 峨眉山市; 1.统筹峨眉山自然文化遗产保护与区域经济社会发展的关系。 2.优化调整产业结构；严控新建、扩建冶金、建材、火电等涉气重点行业；禁止新增水泥产能。 3.加强重点区域和重点行业大气污染治理，推动现有水泥、石灰、砖瓦等行业废气深度治理改造。 4.推进峨眉河、临江河流域生态保护修复，推进园区废水集中处置；系统推进矿山生态保护修复。 5.合理布局畜禽养殖，推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用。; 1、本项目不属于峨眉山自然文化遗产保护与区域； 2、本项目不属于新建、扩建冶金、建材、火电等涉气重点行业； 3、本项目不属于重点区域和重点行业； 4、本项目废水集中处置； 5、本项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 本项目采取严格的环境保护措施，废气、废水、噪声经治理后均可实现达标排放，固废妥善处置，环境风险可控，对当地环境没有明显影响。 - 本项目与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析 2020年6月28日，四川省人民政府办公厅印发《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”），建立生态环境分区管控体系并监督实施提出要求。 根据本项目“生态环境分区管控”符合性分析结果，本项目涉及3个环境管控单元，如下图所示。 图1-2 本项目生态环境分区管控单元涉及情况图 本项目所在地在四川省“生态环境分区管控”数据分析系统中的位置如下图所示。 图1-3本项目在四川省“生态环境分区管控要求”数据分析系统中的位置 表1-4 本项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5111812320001; 峨眉山市大气环境布局敏感重点管控区; 乐山市; 峨眉山市; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. YS5111813210001; 大渡河-峨眉山市-李码头-控制单元; 乐山市; 峨眉山市; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. ZH51118120003; 峨眉山市要素重点管控单元; 乐山市; 峨眉山市; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. 根据《四川省生态环境厅办公室关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”〉符合性分析技术要点（试行）的通知》（川环办函〔2021〕469号）要求，现根据《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》，将本项目与生态环境准入清单管控单元“生态环境分区管控”相关要求的符合性分析如下。 |

表1-5 与生态环境管控要求（普适性清单要求）符合性分析

| “生态环境分区管控” |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 对应管控要求 |  |  |
| 峨眉山市要素重点管控单元 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求： 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区： （1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。 （2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 （3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区： （1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 （2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 （3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求： （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求： / | 禁止开发建设活动的要求： - 本项目为其他建筑材料制造，不属于化工项目。 - 本项目不属于养殖、采砂项目，不属于水电项目。 - 本项目不涉及矿产开采。 - 本项目不占用基本农田。 - 本项目不涉及畜禽养殖。 - 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求： - 本项目为其他建筑材料制造，不属于化工、建材、有色、钢铁等工业企业。 - 本项目不属于屠宰、农副产品加工的企业，且本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集预处理后运至污水处理厂处理。 - 本项目位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，根据峨眉山生态环境局发布的《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期），本项目所在地属于达标区，且本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；不涉及钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 - 本项目不属于垃圾发电、危废焚烧。 - 本项目为其他建筑材料制造，不占用基本农田。 - 本项目不占用耕地。 - 本项目不属于水电项目。 - 本项目为其他建筑材料制造，不涉及河道采砂。 不符合空间布局要求活动的退出要求： - 本项目不属于畜禽养殖。 - 本项目不属于水电工程。 - 本项目不涉及非法码头。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求： （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造： （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求： （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 | 允许排放量要求： - 本项目为其他建筑材料制造，属扩建项目。 - 本项目不属于新建排放水污染的建设项目。 现有源提标升级改造： - 本项目不属于生活污水处理厂、畜禽养殖。 - 本项目不涉及燃煤锅炉。 - 本项目不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业。 其他污染物排放管控要求： - 本项目特征污染物为TSP，污染物排放严格执行大气污染物特别排放限值。 - 本项目产生的生活污水经化粪池收集处理后运至乐都镇污水处理厂处理。 - 本项目不属于畜禽养殖。 - 本项目不属于造纸企业。 - 本项目不属于屠宰企业。 - 本项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 - 本项目不属于械设备制造、家具制造等重点行业，不属于汽修行业。 - 本项目使用的油品严格使用国六标准的车用汽柴油。 - 本项目厂区运输道路实施硬化，定期清扫，洒水降尘，对进出车辆进行冲洗，运输车辆实施封闭或全覆盖。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 联防联控要求： / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 其他环境风险防控要求 - 本项目不涉及铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放。 - 本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业。 - 本项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；产生的沉淀池污泥定期清运用作建筑粉料综合利用。 - 本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业，不使用农药。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求： （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求： / 能源利用总量及效率要求： （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求： （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 水资源利用总量要求： （1）本项目不属于农业灌溉、畜禽养殖。 能源利用总量及效率要求： - 本项目不涉及焚烧秸秆。 禁燃区要求： - 本项目能源为电能，不涉及燃煤锅炉。 - 本项目不使用高污染原料。 | 符合 |

表1-6 与生态环境管控要求（单元特性要求）符合性分析

| “生态环境分区管控”具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 对应管控要求 |  |  |  |
| 单元名称： 峨眉山市大气环境布局敏感重点管控区 单元编号： YS5111812320001 管控类型： 大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目 2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / |  | 禁止开发建设活动的要求 - 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 - 本项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 / |  | 大气环境质量执行标准 - 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | / |  | / | / |
|  | 资源开发效率要求 | / |  | / | / |
| 单元名称： 大渡河-峨眉山市-李码头-控制单元 单元编号： YS5111813210001 管控类型： 水环境一般管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / |  | 禁止开发建设活动的要求 本项目不涉及磷矿开采。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。 2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。 3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。 2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。 2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。 3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。 4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 / 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 / |  | 城镇污水污染控制措施要求 - 本项目生活污水经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排。 工业废水污染控制措施要求 （1）本项目不属于畜禽养殖。 农业面源水污染控制措施要求 - 本项目不涉及“农家乐”、种植采摘园。 - 本项目不属于水产养殖。 - 本项目不使用农药。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 |  | 本次环评要求，项目建成后，严格落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 |  | 本项目不属于种植业。 | 符合 |
| 单元名称： 峨眉山市要素重点管控单元 单元编号： ZH51118120003 管控类型： 环境综合管控单元要素重点管控单元 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 禁止开发建设活动的要求 本项目符合乐山市要素重点管控单元普适性总体准入的相关要求。 限制开发建设活动的要求 本项目属于改建项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 本项目属于改建项目，不增加产能，不新增污染物排放。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 / | 本项目符合乐山市要素重点管控单元普适性总体准入的相关要求。 污染物排放绩效水平准入要求 本项目原料及成品运输，严格实施密闭运输。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 | 企业环境风险防控要求 本项目不属于土壤污染重点监管企业。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 |  | 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 1、禁燃区内禁止生产、销售、使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设备； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 / | 能源利用效率要求 本项目不涉及高污染燃料。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 二、产业政策符合性分析 - 本项目所属行业为其他建筑材料制造（行业代码：C3039）。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》可知，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，项目所选用的设备和工艺均不属于淘汰类和限制类范围。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40 号）中第十三条规定：不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。因此本项目属于允许类项目，符合相关法律法规和政策规定。 2025年2月20日：峨眉山市经济和信息化局以“川投资备【2502-511181-07-02-951357】JXQB-0027 号”对项目进行了备案，详见附件。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 - 本项目与“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）、《乐山市“十四五”生态环境保护规划》（乐府发〔2022〕16号）、《峨眉山市“十四五”生态环境保护及治理规划》（峨府办发〔2023〕11号）等相关文件符合性分析见下表。 表1-7 本项目与“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）; 强化重点行业污染治理。加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业深度治理。; 本项目不属于火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤行业，不属于平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业。; 符合. 控制挥发性有机物（VOCs）排放。严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。强化VOCs源头削减，以工业涂装、家具制造、包装印刷等行业为重点，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率，科学合理选择治理工艺，推进设施设备提标升级改造。强化无组织排放管控，加大含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度,开展泄漏检测与修复工作。强化企业VOCs排放达标监管，实施季节性调控。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 本项目属于其他建筑材料制造行业，不属于工业涂装、家具制造、包装印刷等重点行业。本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 《乐山市“十四五”生态环境保护规划》（乐府发〔2022〕16号）; 加强产业空间布局绿色管控。严格落实“三线一单”生态环境准入要求，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，协同打造安全高效的生产空间、舒适宜居的生活空间、碧水蓝天的生态空间三个空间体系。; 项目位于乐山市峨眉山市环境综合管控单元要素重点管控单元，符合生态分区管控要求相关要求。; 符合. 严格涉气项目环境准入。严格控制石化、化工、火电、钢铁、有色金属冶炼、水泥、陶瓷等“两高”项目建设。; 项目不属于石化、化工、火电、钢铁、有色金属冶炼、水泥、陶瓷等“两高”项目。; 符合. 持续深化重点行业深度治理。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染防治深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥区涉氨排放化工企业氨排放治理。强化钢铁、水泥、矿山等行业无组织排放整治。; 本项目不属于水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁、矿山等行业。; 符合. 深化工业炉窑污染整治力度。加大不达标工业炉窑淘汰力度，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电联产项目集中供热，推进园区集中供热。新建工业炉窑建设项目原则上进入工业园区。; 本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 加强施工与道路扬尘污染防治。全面贯彻落实《乐山市扬尘污染防治条例》，严格施工扬尘监管，全面落实“六必须、六不准、六个百分百”，开展文明工地创建工作，加强预湿和喷淋抑尘措施和施工现场封闭措施管理，完善施工场地重点区域视频监控、在线监测设施。; 本项目施工过程全面贯彻落实《乐山市扬尘污染防治条例》，严格施工扬尘监管，全面落实“六必须、六不准、六个百分百”，文明施工，加强喷淋抑尘措施和施工现场封闭措施管理; 符合. 加强工业水污染治理。落实排污企业黑名单制度，强化工业企业污水收集处理设施能力，推进实施造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业专项治理方案，推进“三磷”综合整治，推动重点行业工业污水处理设施改造，促进工业企业全面达标排放。; 本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业。; 符合. 严格涉重金属重点行业环境准入，制定和完善建设项目环境准入条件，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施等量替代或减量替代，加强涉重金属建设项目环境风险影响评价。; 本项目不属于涉重金属重点行业。; 符合. 提高固体废物资源化利用水平。抓好垃圾分类工作，健全垃圾收运处置体系，加强固体废物、危险废物、医疗废物和餐厨垃圾治理。; 本项目生产过程中产生的各固体废物均分类收集处理，去向明确，不会产生二次污染; 符合. 完善环境风险防范体系。推动完善环境安全体系、环境风险防范体系，把生态环境风险纳入常态化管理，严防重、特大突发生态环境事件发生。; 本项目按要求推动完善环境安全体系、环境风险防范体系，严防突发生态环境事件发生; 符合. 《峨眉山市“十四五”生态环境保护及治理规划》（峨府办发〔2023〕11号）; 推进重点行业企业废水排放量达标和提标改造，对发酵酒精和白酒、啤酒等重点行业企业要尽快实施清洁生产改造；加大有色金属、铁合金、陶瓷等高耗水企业废水深度处理回用，对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。; 本项目不属于发酵酒精和白酒、啤酒等重点行业企业，不属于有色金属、铁合金、陶瓷等高耗水企业，项目无新的废水产生。; 符合. 严格污染项目准入门槛，严格新、改、扩建耗煤项目纳入环保准入，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量替代，努力开展锅炉综合整治，杜绝燃煤小锅炉死灰复燃; 本项目不属于耗煤项目，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度，加速推进小锅炉整治和升级改造；鼓励符合条件的燃煤锅炉实施节能和超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 加强城市土壤污染源监管，对垃圾填埋厂运营状况实时监控，规范实施封场整治，强化污泥安全处置；强化控制农业源土壤污染，开展农药包装废弃物回收处理，健全废弃农膜回收利用，实施农药化肥使用零增长行动，强化畜禽养殖污染防治；做好加油站土壤污染防治工作，新、改、扩建加油站（点）地下油罐一律使用双层油罐，完全环境预警和开展应急响应，应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收等。; 本项目不涉及垃圾填埋场，不涉及污泥处置，不涉及农药包装废弃物回收处理，不涉及畜禽养殖，不涉及加油站。; 符合. 严格落实重金属总量替代与削减要求，强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度，督促涉重企业全面开展强制性清洁生产审核，降低重金属污染物排放强度。; 本项目不涉及重金属污染; 符合. 综上所述，本项目建设与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）、《乐山市“十四五”生态环境保护规划》（乐府发〔2022〕16号）、《峨眉山市“十四五”生态环境保护及治理规划》（峨府办发〔2023〕11号）的相关要求相符。 - 本项目建设与大气污染防治等相关规划、政策符合性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》、《乐山市扬尘污染防治条例》、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》（川污协“三大战役”办〔2017〕330号）、四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、乐山市人民政府《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》（乐污防攻坚办〔2022〕 74号）等大气污染防治相关规划符合性分析如下。 表1-8 本项目与大气污染防治等相关规划符合性分析 相关规划、政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第三十八条：城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目不涉及销售、燃用高污染燃料，不新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 符合. 四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法; 第三十二条：在本省重点区域内可以实行下列大气污染防治措施： （一）实施大气污染物特别排放限值或者更严格的大气污染物排放标准； （二）对资源环境承载能力超载地区实行更严格的区域限批； （三）禁止新增化工园区； （四）禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能； （五）禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施设备；; 本项目不采用高污染燃料燃用设施设备，大气污染物经收集采取环保措施后能够满足相应排放标准限值要求，实现稳定达标排放; 符合. 《乐山市扬尘污染防治条例》; 第二十九条：本市禁止新建、扩建使用燃煤设施的工业项目。新建排放大气污染物的工业项目，应当按照规定进入产业功能区或者其他指定区域。 第三十九条：工业生产及科研实验中可能产生恶臭气体的，排污单位应当设置合理防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施。; 本项目不属于燃煤设施的工业项目。; 符合. 《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》（川污协“三大战役”办〔2017〕330号）; （四）强力推进城市扬尘综合整治 “2、强化堆场扬尘管控：工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓…严密围挡…堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘…物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化…清扫…车辆冲洗设施，运输车辆实施封闭或全覆盖…组织安装工业堆场视频监控设施…”; - 本项目原料库房在封闭厂房内，成品仓库设置洒水降尘； 2、本项目配备“集气管道+布袋除尘器”装置进一步降尘； 3、本项目厂区运输道路实施硬化，定期清扫，洒水降尘，对进出车辆进行冲洗，运输车辆实施封闭或全覆盖；; 符合. 四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; 四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平 “工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓……设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染…粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘……物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料…加强砂石厂扬尘管控。”; 符合. 乐山市人民政府《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》乐府发〔2019〕4号; 《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》 深化扬尘污染治理 “强化堆场扬尘管控。严格堆场规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓…搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，…物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道…硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施封闭或全覆盖…组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。 全面整治全市砂石开采加工行业，…全市保留的砂石生产加工企业应当建设封闭式厂房，杜绝露天加工，配套建设自动喷淋、除尘设施，使用清洁能源，科学制定重污染天气预防与应急预案落实方案，重污染天气期间除保障抢险工程、重大民生工程外，停止生产加工。”; 符合. 《乐山市打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》 “对不符合产业政策或不符合产业布局规划，应办而未办理相关手续违法违规生产经营，不能达到环保、质量、安全、能耗等标准的工业企业及集群，按照‘先停后治’的原则，实施分类处置。”; 本项目符合国家产业政策，运营后，能达到环保、质量、安全、能耗等标准。; 符合. 《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》（乐污防攻坚办〔2022〕 74 号）; 到 2025 年底，全市大气环境污染得到有效遏制，工业源、移动源、扬尘源、面源污染管控能力大幅提升，PM2.5 和臭氧污染强度大幅降低，主城区 PM2.5 年均浓度低于 34.4 微克/立方米，优良天数比率到达89.4％，五大“战区”相关县（市、区） PM2.5 年均浓度全面达到国家环境空气质量二级标准。; 本项目大气污染物主要为粉尘。项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目生产过程中产生加工粉尘采用集气罩和密闭管道收集，采用1套布袋除尘器（TA001）处理经1根15 m高排气筒（DA001）外排。; 符合. 综上所示，本项目建设与《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》、《乐山市扬尘污染防治条例》、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》（川污协“三大战役”办〔2017〕330号）、四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、乐山市人民政府《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》（乐污防攻坚办〔2022〕 74号）等大气污染防治相关规划相符。 - 长江经济带相关保护文件的符合性 （1）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）的符合性分析 本项目与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）的符合性分析见下表。 表1-9 本项目与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）的符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）; 三、确立水资源利用上限，妥善处理江河湖库关系…以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。强化水功能区水质达标管理。根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。; 本项目产生的生活污水经已建化粪池收集预处理后，定期由密闭罐车运至乐都镇污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 四、划定生态保护红线，实施生态保护与修复，严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 经上文分析，本项目不涉及生态保护红线; 符合. 八、创新大保护的生态环保机制政策，推动区域协同联动实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。; 本项目不属于石油化工和煤化工项目; 符合. 综上所述，本项目建设与长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）相符。 （2）本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析见下表。 表1-10 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析 序号; 负面清单内容; 本项目与负面清单对照; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不属于过长江通道、桥梁、隧道项目。; 否. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区。; 否. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区。; 否. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段。; 否. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线、长江岸线保留区、河段及湖泊保护区。; 否. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不单独设置废水排污口。; 否. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 否. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工园区和化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 否. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染类项目; 否. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目。; 否. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。; 否. 综上所述，本项目建设不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号）的负面清单。 （3）本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见下表。 表1-11 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 序号; 负面清单; 符合性分析; 是否属于. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口及码头建设项目。; 否. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 否. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区。; 否. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区。; 否. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区。; 否. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资 建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区；本项目不涉及水产养殖。; 否. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段。; 否. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段。; 否. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段。; 否. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线、不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区。; 否. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 否. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及建设排污口。; 否. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 否. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 否. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 否. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 否. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 否. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不涉及石化、现代煤化工等行业。; 否. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中限制类及淘汰类项目。不属于落后产能项目、淘汰类和限制类项目。; 否. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 否. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外); （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 否. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 否. 综上所述，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）中的负面清单。 - 本项目与《乐山市“无废城市”建设实施方案》（乐府发〔2022〕22号）的符合性分析 本项目与《乐山市“无废城市”建设实施方案》（乐府发〔2022〕22号）的符合性分析见下表。 表1-12 本项目与《乐山市“无废城市”建设实施方案》（乐府发〔2022〕22号）的符合性分析 主要任务; 主要内容; 本项目情况; 符合性. （一）加快工业绿色转型，推动工业固废源头减量循环利用。; 严格生态环境准入。 健全工业固体废物循环利用环境准入制度，强化固体废物领域的生态环境准入管理。将“无废城市”建设纳入市、县工业发展的各类专项规划，将工业固体废物的综合利用处置纳入“三线一单”生态环境准入的资源绩效管理要求和地方招商准入条件，全面提升工业绿色发展水平。; 本项目建设符合“三线一单”生态环境准入要求。; 符合. 大力推进清洁生产。 全面提升生产制造全过程清洁化水平，持续推进清洁生产技术升级，源头降低固体废物产生量及能耗水平。严格落实《乐山市“十四五”清洁生产实施方案》，建立辖区内清洁生产审核重点行业企业清单，认真落实强制清洁生产审核，鼓励并支持工业园区和主要产废企业按照清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，自愿实施清洁生产审核，鼓励规模以上企业开展一般工业固体废物的资源综合利用评价。到2025年，工业领域清洁生产全面推进，纳入强制清洁生产审核的企业清洁生产审核完成率100%。; 本次环评要求，本项目建设严格落实《乐山市“十四五”清洁生产实施方案》。; 符合. （三）倡导绿色低碳生活方式，推进生活固体废物资源化。; 推进生活垃圾分类。 加强生活垃圾分类知识普及宣传。加快建设生活垃圾分类长效机制和激励机制。在市中区、沙湾区、五通桥区和金口河区及全市公共机构开展生活垃圾强制分类试点，因地制宜开展农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，力争形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，科学稳妥地推进符合乐山市情的生活垃圾分类治理模式。到2025年，城市居民小区生活垃圾分类覆盖率100%，农村地区生活垃圾分类覆盖率80%。; 本项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。; 符合. （五）加强危废利用处置监管，强化危险废物环境风险防控。; 完善危险废物收贮体系。 加快推进工业园区危险废物集中收集贮存点建设，实现小微产废企业危险废物收集服务有效覆盖，解决小微产废企业危废出路难的短板问题。持续推进废铅蓄电池、实验室危险废物的收集处置，提升医疗废物收运体系覆盖率。; 本项目设置标准危废暂存间，产生的危险废物暂存于危废暂存间中，定期交由资质单位处置。; 符合. （六）强化重点项目建设，提升固废利用处置基础设施水平。; 推进“无废城市”项目建设。 全面梳理“无废城市”建设项目，按照加快前期、新开工、续建、竣工四个批次落实动态管理，分批次重点推进。制定“无废城市”建设项目管理办法，明确项目进出机制，建立多元投入渠道，通过生态导向开发模式、绿色信贷、绿色债券、绿色保险等拉动“无废城市”项目落地。; 本次环评要求，本项目建设严格落实《乐山市“无废城市”建设实施方案》; 符合. 综上所述，本项目建设与《乐山市“无废城市”建设实施方案》（乐府发〔2022〕22号）相符。 - 本项目与《四川省发展和改革委员会等13部门关于印发<四川省进一步做好砂石保供稳价工作十项措施>的通知》（川发改价格〔2021〕260号）的符合性分析 本项目与《四川省发展和改革委员会等13部门关于印发<四川省进一步做好砂石保供稳价工作十项措施>的通知》（川发改价格〔2021〕260号）的符合性分析见下表。 表1-13 本项目与《四川省进一步做好砂石保供稳价工作十项措施》的符合性分析 相关文件; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省进一步做好砂石保供稳价工作十项措施》; 加强砂石产能科学布局 统筹考虑区域资源禀赋、供需形势、交通运输条件等因素，科学规划机制砂矿产资源，重点在绵阳、德阳、乐山、雅安、宜宾、泸州等资源富集地区，合理布局区域性机制砂石保障基地。; 项目位于峨眉山市九里镇兴胜村十组，厂区紧邻乡道，满足“川发改价格〔2021〕260号”产能布局要求。; 符合. 加快释放砂石现有产能 鼓励已建成但未达到设计产能的砂石企业尽快达产、满产，加快推动在建砂石企业尽快投产、达产。鼓励各类企业通过市场化法治化手段实施兼并重组。压减、改造低效产能，提升砂石企业生产经营集约化、规模化、标准化水平。积极探索推进政府主导的河道砂石统一经营管理模式。; 本项目为技改项目，设备生产能力较高，能够满足“川发改价格〔2021〕260号”加快释放产能要求。; 符合. 有序提升砂石新增产能 加快重点项目周边砂石采矿权出让进度，优化出让流程，缩短审批时限。加强采矿权出让前期工作，做好与用林、用地、用草等审批事项的衔接。探索推行“净矿”出让模式。将骨干机制砂石项目纳入全省重点工业和技术改造项目范围。鼓励引导机制砂石生产企业与矿山、装备及水泥、混凝土等企业协同发展，支持企业拓展机制砂石业务。支持机制砂石龙头企业建设省级以上研发平台，加大关键技术研发力度。; 本项目为其他建筑材料制造项目不涉及矿石开采，与周围矿山企业协同发展，满足“川发改价格〔2021〕260号”加快释放产能要求; 符合. 进一步降低砂石运输成本 积极引导砂石货源运输方式“公转铁”，减少公路运输量，发挥铁路运输大通道作用，推动运输结构调整。对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。; 本项目建成后年产60 万吨砂石，原料来源为外购，采用公路运输运输路线成熟，运输成本较小，能够满足“川发改价格〔2021〕260号”加快释放产能要求。; 符合. 综上所述，本项目建设与《四川省发展和改革委员会等13部门关于印发<四川省进一步做好砂石保供稳价工作十项措施>的通知》（川发改价格〔2021〕260号）相符。 三、选址合理性及环境相容性分析 本项目建设地点位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，不占用基本农田，不涉及生态保护红线，符合用地规划。 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内外环境关系如下： - 企业 西南侧：本项目西南侧47m处为峨眉山市红阳新型建材加工厂，主要从事砂石加工。 南侧：本项目南侧紧邻为一处物流中转站，主要从事物流转运。 - 居民 东侧：东侧88m处为散户居民，约2户/6人， 南侧：南侧325m处为居民集中区，约50户/180人，454m处为居民集中区，约4户/12人。 西南侧：西南侧120m处为居民集中区，约45户/135人，134m处为居民集中区，约19户/57人。 西侧：西侧紧邻为一处空置厂房。西侧238m处为居民集中区，约15户/45人。 西北侧：西北侧414m处为散户居民，约1户/3人，450m处为散户居民，约1户/3人。 北侧：北侧381m处为居民集中区，约25户/75人，431m处为居民集中区，约16户/48人。 本项目厂界外500m范围内外环境情况见下表。 表1-14 厂界外500m范围内外环境关系一览表 序号; 方位; 名称; 规模; 距离. 1; 西南侧; 峨眉山市红阳新型建材加工厂; 砂石加工; 47. 2; 南侧; 物流中转站; 物流中转; 紧邻. 3; 东侧; 散户居民; 2户/6人; 88. 4; 南侧; 居民集中区; 50户/180人; 325. 5; 南侧; 居民集中区; 4户/12人; 454. 6; 西南侧; 居民集中区; 45户/135人; 120. 7; 西南侧; 居民集中区; 19户/57人; 134. 8; 西侧; 空置厂房; 空置; 紧邻. 9; 西侧; 居民集中区; 15户/45人; 238. 10; 西北侧; 散户居民; 1户/3人; 414. 11; 西北侧; 散户居民; 1户/3人; 450. 12; 北侧; 居民集中区; 25户/75人; 381. 13; 北侧; 居民集中区; 16户/48人; 431. 根据本项目外环境关系可知，项目周边主要为居民和企业，项目周围无文物保护、风景名胜区等环境敏感目标，无重大环境制约因素。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外500m范围内有环境空气保护目标。 本项目为其他建筑材料制造项目，产生的污染物主要为生活污水、噪声及粉尘。生活污水经化粪池收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准）后定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排；加工粉尘经集气罩收集后通过密闭管道送至1套布袋除尘器处理，由1根15 m高排气筒（DA001）排放，废气、废水、噪声能够实现达标排放，固体废物能够妥善处置，对周边环境无明显影响。因此，本项目建设与环境相容。 本项目外环境情况如下： 项目西南侧47m处企业; 项目西南侧120m处居民. 项目东侧88m处居民; 项目东侧88m处居民. 项目厂址现状; 项目厂址现状（生产区）. 项目厂址现状（原料区）; 项目厂址现状（成品区）. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂成立于2009年，主要从事非金属矿及制品销售，矿物洗选加工，2023年，公司更名为成都承天腾达新材料有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂，为成都承天腾达新材料有限公司子公司。2023年，因经济效益较低，目前已申报停业。 2013年10月取得了峨眉山市环境保护局《关于成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂玄武岩矿石堆放场建设项目环境影响报告表的批复》（峨市环审批[2013]194号）。2019年，建设单位委托汉中市环境工程规划设计有限公司完成编制《生产线改扩建和厂房建设项目环境影响报告表》，于2019年9月2日取得峨眉山生态环境局《关于成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目环境影响报告表的批复》（峨市环审批[2019]034号），形成年加工玄武岩60万吨。并于2020年取得了《成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目竣工环境保护验收意见》。 由于市场对产品质量的需求，以及为了降低粉尘污染物的影响，建设单位拟在现有厂区内对原厂房内生产线进行改造提升，拟淘汰现有部分老旧设备，购置洗砂机、振动筛等设备，并对生产线进行优化设置，完善相关环保、安全设施设备。改造后全厂设置为干式和湿式两条生产线，保持年产60万吨碎石产品（干式破碎年产20万吨碎石产品，湿式破碎年产40万吨破碎产品）的生产能力，不新增产能。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制造业：56砖瓦、石材等建筑材料制造303中的其他建筑材料制造，因此，本项目应编制环境影响报告表。 - 建设项目情况 项目名称：峨眉山市腾达新材料生产线提升改造项目 建设性质：改建 建设单位：成都承天腾达新材料有限公司 建设地点：乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组 总投资：2200万元 建设内容：在现有厂区内对原厂房内生产线进行改造提升，拟淘汰现有部分老旧设备，购置洗砂机、振动筛等设备，并对生产线进行优化设置，完善相关环保、安全设施设备。改造后全厂设置为干式和湿式两条生产线，保持年产60万吨碎石产品的生产能力，不新增产能。 产品方案：本项目通过干式破碎和湿式破碎产生碎石产品，产能不扩大，具体情况见下表。 表2-1 本项目产品方案一览表 名称; 规格（mm）; 扩建前产能（万 t/a）; 扩建后产能（万 t/a）; 用途; 执行标准. 水洗料; 0~4.75; 0; 20; 用作公路集料、混凝土拌合站原料; 《建筑用砂》GB/T14684-2011. 4.75~10; 0; 4; 公路集料执行《公路工程高强轻集料》（JT/T 770—2023）拌合站原料执行《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010）. 10~16; 0; 4. 16~22; 0; 4. 22~26; 0; 4. 26~32; 0; 4. 干式料; 0~40mm; 60; 20. 合计; /; 60; 60; /; /. 本项目使用原料来自乐山青山矿业有限公司自有矿山开采的石灰石，不使用其他种类岩石进行生产，年使用石灰石约60万t。乐山青山矿业有限公司自有矿山矿产储存量约为2000万吨，可满足本项目需求。且建设单位已与峨眉山市华连商贸有限公司签订原料转运合同，可为本项目提供石灰石原料，详见附件。 - 项目组成及主要环境问题 本项目选址于峨眉山市九里镇兴胜村十组，本项目主要在现有厂区内对原厂房内生产线进行改造提升，拟淘汰现有部分老旧设备，购置洗砂机、振动筛等设备，并对生产线进行优化设置，完善相关环保、安全设施设备。改造后全厂设置为干式和湿式两条生产线。根据建设内容将项目组成分为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。主体工程为生产区，位于厂区北部，占地面积约为8000m2；辅助工程为地磅、厂区道路；储运工程为两栋成品厂房，占地面积约为5000m2，位于厂区西侧。原料库房依托现有原料库房，位于厂区东侧。公用工程由给水、排水、供电等工程组成，给水依托当地给水管网，供电依托当地电网。环保工程包括废气治理、废水治理、噪声治理、固废处置、地下水及环境风险。办公及生活设施为现有办公室，位于厂区西侧。具体情况见下表。 表2-2 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. /; 改建前; 本次改建后. 主体工程; 生产区; 现有生产厂房位于厂区中部，占地面积8000m²,厂房高度10m,为封闭式钢结构厂房，主要进行矿石的破碎、筛分。; 位于厂区中部，占地面积8000m²,厂房高度10m,为封闭式钢结构厂房，内置给料机、颚式破碎机、振动筛等设备，建设干式破碎和湿式破碎两条生产线，主要进行矿石的破碎、筛分。; 粉尘、废水、噪声、固废等; 噪声、粉尘、固废等; 依托. 辅助工程; 地磅; 位于厂区进口东侧，对运输车辆装载的产品进行计量，规格为100吨。; 位于厂区进口东侧，对运输车辆装载的产品进行计量，规格为100吨。; /; 依托. 厂区道路; 场内道路约200m,路面宽度5m,道路全部为混凝土路面; 场内道路约200m,路面宽度5m,道路全部为混凝土路面; 粉尘; 依托. 公用工程; 供水; 生活用水来源于厂区入口处水井供给，采用泵抽取至高位水塔供给；; 生活用水：来自当地自来水管网; /; 依托. 生产用水在厂区门口西侧设置一处水池，水池容积为50m³,生产用水来源于厂区内雨水，不足部分抽取地下水。; 生产用水：来自当地自来水管网; /; 依托. 供电; 取自当地电网; 取自当地电网; /; 依托. 排水系统; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经过两级沉淀池处理后回用，不外排，雨水经过雨水沟收集后排入场外的雨水沟，最终排入临江河，设置200m³的初期雨水沉淀池；; 本项目无外排生产废水，生产废水循环利用；生活污水依托已建化粪池收集后定期由槽车运至乐都污水处理厂进行处理。水洗废水和车辆冲洗废水循环使用，不外排。; /; 改建. 储运工程; 原料区; 原料堆放区位于厂区东侧，占地面积约1000m²,原料堆场密封，路面已经硬化; 依托现有原料区，位于厂区东侧，占地面积约1000m2主要存放原料。本项目改建后，年产60万吨碎石产品， 堆料密度按1.5t/m3，贮堆堆积角度按30°，堆料高度按5m计，则原料区最大可堆放2500t。本次扩建后，生产线日销耗约2000t，可暂存1日，满足堆料要求。; 粉尘; 依托. 成品区; 设置了两个室内堆场；室内堆料场1位于厂区西侧，占地面积1800m²,为封闭式钢结构厂房，主要用于堆放粒径较大的1#、2#料；室内堆料场2位于厂区南侧，占地面积3200m²,为封闭式钢结构厂房，主要用于堆放粒径较小的3#、4#料; 依托现有库房，共约5000m2，本次扩建后，全厂年产碎石产品约60万t，堆料密度按1.5t/m3，贮堆堆积角度按30°，堆料高度按5m计算，则成品区最大可堆放12500t，本项目改扩建后日产约2000t，可暂存约6日，满足堆料要求。; /; 依托. 环保工程; 废气; 堆场粉尘; 密闭厂房；安装喷雾除尘装置; 原料堆场粉尘：设置密闭厂房，安装喷雾除尘装置 成品堆场扬尘：密闭厂房，安装喷雾除尘装置; 粉尘; 依托. 加工粉尘; 破碎、筛分粉尘：生产车间密闭，破碎筛分工序安装喷雾设施，安装14套集气罩,收集的粉尘经过脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 加工粉尘：生产车间密闭，产生的粉尘经集气罩以及密闭管道收集，收集的粉尘经过脉冲布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。; 粉尘; 依托. 运输粉尘; 车辆进出车清洗、加强道路清扫、道路洒水降尘; 运输粉尘采用道路硬化，洒水降尘以及设置车辆冲池对进出厂区车辆进行冲洗。; /; 依托. 给料粉尘; 砂石生产线设置在封闭厂房内，同时给料机上方设置喷嘴进行喷雾降尘。; 砂石生产线设置在封闭厂房内，同时给料机上方设置喷嘴进行喷雾降尘。; /; 依托. 废水; 废水; 车辆冲洗废水：经两级沉淀池(单个沉淀池容积为10m³)处理后循环使用，不外排。初期雨水：在排入场外雨水管网前设置初期雨水沉淀池(容积约200m³),经沉淀处理后的雨水用于生产时喷雾降尘用水，对于使用不完的雨水排入鱼塘; 本项目废水包括生活废水、水洗废水、车辆冲洗废水。 （1）生活污水：依托当地已建化粪池收集后由密闭罐车定期运至乐都污水处理厂进行处理。 （2）水洗废水：根据建设单位提供设计资料，水洗系统额定工况下可水洗210 t/h，水洗废水经污泥浓缩罐（332m3）处理后回用生产，不外排。 （3）车辆冲洗废水：经两级沉淀池（单个沉淀池容积为10m³）处理后循环使用，不外排。; /; 改建. 噪声; 噪声治理; 合理布置设备分布，基础减振设施、厂房隔音; 合理布置设备分布，基础减振设施、厂房隔音; /; 依托. 固废; 一般固废; 布袋除尘器粉尘：置于成品中，作为产品出售 沉淀池淤泥：经压滤机压滤后作产品出售。; 布袋除尘器粉尘：置于成品中，作为产品出售 底泥：用作建筑粉料综合利用; /; 改建. 危废暂存间; 已建危废暂存间12m2，位于厂区进口东侧，产生的废机油、废油桶、废含油手套等危险废物定期交由有资质的单位处置。; 本次环评要求需对现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行整改。; /; 依托. 地下水; /; 重点防渗：本环评要求危废暂存间设置重点防渗，在危险暂存间各类危险废物下方增设托盘，设置防渗层为20cm防渗混凝土+2mm厚环氧树脂膜+防渗托盘，等效渗透系数K≤10-10cm/s。 一般防渗区：对沉淀池，需铺设防渗混凝土做一般防渗措施，并增设环氧漆做防渗处理，防渗技术需达到：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 简单防渗：除重点防渗和一般防渗区域以外的区域设置简单防渗，采用一般地面硬化。; /; 新建. 环境风险; 环保设施和环境管理规章制度、风险事故应急预案、跟踪监测、风险防范措施。; 环保设施和环境管理规章制度、风险事故应急预案、跟踪监测、风险防范措施。; /; 依托. 办公及生活设施; 办公区; 位于厂区进口西侧。; 依托现有办公区，位于厂区进口西侧。; /; 固废、噪声; 依托. - 主要原辅材料及设备清单 （1）项目原辅料及能源消耗情况 根据建设单位提供资料，本项目改建后，年产60万吨碎石产品，产能与现有项目一致。项目消耗原辅材料情况见下表。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 扩建前用量; 扩建后用量; 形态; 粒径; 来源; 运输方式. 原辅材料; 石灰石; 万吨/年; 602994.68; 602994.68; 固态; /; 外购; 汽车运输. 机油; t/a; 0.3; 0.3; 液体; /; 外购; 汽车运输. PAM絮凝剂; t/a; /; 5; 固态; /; 外购; 汽车运输. 能源; 生活用水; m3/a; 150; 150; /; /; 当地自来水管网; /. 电; 万度/年; 8; 10; /; /; 地方电网; /. 主要原辅料理化性质： 石灰石：一种以方解石为主要成分的碳酸盐岩。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物，有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色，硬度一般不大，与稀盐酸有剧烈的化学反应。按成因分类属于沉积岩。 聚丙烯酰胺（PAM）：聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色母粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。本项目作絮凝剂，投入污泥浓缩罐，加速污泥沉淀。 - 项目主要生产设备 根据建设单位提供资料，本项目生产设备见下表。 表2-4 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 改扩建前（台）; 本次新增（台）; 改扩建后全厂（台）; 工段; 备注. 1; 振动给料机; ZSW490×110; 2; 0; 1; 给料; 现有为1用1备 拆掉1台. 2; 颚式破碎机; 750*1060; 1; 0; 1; 一次破碎; /. 3; 圆锥破碎机; /; 0; 1; 1; 二次破碎; 新增. 4; 立轴式冲击破; PCL-1000; 1; 0; 0; 冲击破碎; 淘汰. 5; 除尘设备; /; 1; 0; 1; 环保设备; 本次更新. 6; 振动筛; 4YK-23027; 2; 0; 2; 筛分; 更新. 7; 地磅; 100T; 1; 0; 1; /; /. 8; 传输带; /; 25; 0; 25; 厂内运输; /. 9; 洗砂机; /; 0; 2; 2; 洗砂; 新增. 10; 尾砂一体机; /; 0; 1; 1; 脱水; 新增. 11; 整形破碎机; /; 0; 1; 1; 整形; 新增. 12; 一体化水洗设备; 210 t/h; 0; 1; 1; 水洗; 新增. 13; 压滤机; /; 0; 2; 2; 污泥压滤; 新增. 本项目以石灰石为原料，通过破碎工艺得到碎石产品，主要生产设备为给料机、圆锥破碎机、振动筛、整形破碎机、洗砂机、一体化水洗设备。与本项目产能相关的主要生产设备的产能匹配性分析见下表。 表2-5 本项目主要生产设备与产能匹配性分析 名称; 数量（台）; 改建前单台设备满载负荷（t/h）; 改建后单台设备满载负荷（t/h）; 年运行时间（h）; 改建后年最大生产规模（t/a）; 年生产规模（t/a）. 振动给料机; 1; 250; 250; 2400; 600000; 600000. 颚式破碎机; 1; 250; 250; 2400; 600000; 600000. 圆锥破碎机; 1; 0; 250; 2400; 600000; 600000. 振动筛; 2; 250; 250; 2400; 600000; 600000. 整形破碎机; 1; 0; 210; 2400; 504000; 400000. 洗砂机; 2; 0; 210; 2400; 504000; 400000. 一体化水洗设备; 1; 0; 210; 2400; 504000; 400000. 根据建设单位提供的设备资料，本项目选用的设备不属于2023年12月27日中华人民共和国国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类或限制类设备。 - 依托工程可行性分析 本项目依托情况见下表。 表2-6 项目依托工程及可行性分析 类别; 名称; 依托内容及可行性分析; 依托可行性. 主体工程; 生产车间; 依托生产车间已建厂房。生产车间内布置生产设备; 可行. 公用工程; 给水系统; 依托当地供水管网，满足本项目需求; 可行. 供电系统; 由市政电网供给，供电管网已铺设，满足本项目需求; 可行. 排水系统; 生活污水依托已建预处理池处理达标后通过密闭污水罐车运至乐都污水处理厂; 可行. 环保工程; 布袋除尘器; 通过密闭破碎、筛分工序收集后经管道汇至布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 可行. 封闭厂房+喷雾降尘措施; 本项目将生产设备布置于封闭厂房内，封闭厂房已设置喷雾降尘措施。; 可行. 储运工程; 原料库房; 依托现有原料区，位于厂区东侧，占地面积约1000m2主要存放原料。本项目改建后，年产60万吨碎石产品， 堆料密度按1.5t/m3，堆料高度按5m计，则原料区最大可堆放2500t。本次扩建后，生产线日销耗约2000t，可暂存1日，满足堆料要求。; 可行. 成品库房; 依托现有库房，共约 5000m2，本次扩建后，全厂年产碎石产品约60万t，堆料密度按1.5t/m3，堆料高度按5m计算，则成品区最大可堆放12500t，本项目改扩建后日产约2000t，可暂存约6日，满足堆料要求。; 可行. 办公及生活设施; 办公区; 办公区已建成，本项目不新增劳动定员，故满足本项目需求; 可行. - 物料平衡及水平衡分析 - 物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-7项目物料平衡表 物料输入量; 物料输出量. 物料名称; 数量（t/a）; 输出物名称; 数量（t/a）. 石灰石; 602989.68; 碎石产品; 600000. PAM絮凝剂; 5; 粉尘有组织排放量; 0.144. 粉尘无组织排放量; 0.42. 收尘灰; 2.85. 泥饼; 2989.926. 沉淀池淤泥; 1.34. 合计; 602994.68; 合计; 602994.68. - 水平衡 根据建设单位提供资料，本项目改建后废水主要包括生活污水、喷雾降尘用水、水洗用水、道路降尘用水、车辆冲洗用水。 - 生活用水 本项目劳动定员10人，厂区内不设置食宿，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水量按50L/（人·d）计，则本项目运营期间生活用水量约为0.5m3/d（150m3/a），排污系数按0.85考虑，则该项目运营期间生活污水产生量约为0.425m3/d（127.5m3/a），本项目员工生活污水依托已建化粪池收集后，定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂进行处理。 - 喷雾降尘用水 本项目在原料堆放区、成品堆放区、生产车间内破碎、筛分工序均设置喷雾降尘，全厂喷雾降尘用水量约为0.8m3/h，项目年生产300天，每天工作8h，则喷雾降尘年用水量为1920m3/a（6.4m3/d）。喷雾降尘主要是将水喷洒在物料表面，确保不产生地面径流，故无废水产生。 - 水洗用水 水洗工序针对新建湿式破碎生产线进行，根据建设单位提供设计资料，水洗系统额定工况下可水洗石料210t/h，用水量为0.8m3/t-产品，每天生产8h，则每天需水量为1344m3/d，水洗过程中约15%的水随产品带走约201.6m3/d（60480m3/a），约15%蒸发损耗约201.6m3/d（60480m3/a）。底泥不在厂区暂存，泥饼量（干重）约为2989.926t/a，含水率约为30%，则进入底泥的水量约为2.99m3/d（897m3/a），水洗废水经污泥浓缩罐（332m3）处理后回用生产，不外排，补充新鲜水406.19m3/d。 - 道路降尘用水 本项目厂区道路采用洒水降尘，本项目厂区内道路长度约200m，宽5m，面积约1000m2，洒水降尘用水量约0.5L/(m2∙d)，则降尘用水量为0.5m3/d （150m3/a）。道路降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。 - 车辆冲洗用水 本项目在厂区出口处设置洗车池，进出厂区的车辆必须进行冲洗。洗车废水经二级沉淀池收集沉淀处理后回用于洗车。本项目运输量约为120万t/a，车型以重卡满载重量45t计，空载时以5t计，则年平均需卡车运输60000辆次，则平均每天车辆出厂200车次，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)结合实际，平均每车次用水50 L/车次，则用水量为10 m3/d，3000 m3/a。蒸发和损耗的水量按20%计，则洗车清水补充量为2 m3/d，600 m3/a。 本项目水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡图（日最大量计） 单位：m3/d 本项目具体水平衡见下表。 表2-8 本项目运营期水平衡表（按日最大量计） 序号; 用水位置; 方式; 用水量; 排污系数; 废水量; 处置去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 水洗用水; 水洗设备; 1344（其中新鲜水406.19）; 403200（其中新鲜水121857）; /; 0; 0; 循环利用. 2; 生活污水; 预处理池; 0.5; 150; 0.85; 0.425; 127.5; 乐都污水处理厂. 3; 喷雾降尘; 喷雾降尘用水; 6.4; 1920; /; 0; 0; 随产品带走. 4; 厂区道路降尘; 洒水; 0.5; 150; /; 0; 0; 蒸发损失. 5; 车辆冲洗用水; 洗车池; 10（其中新鲜水2）; 3000（其中新鲜水600）; /; 0; 0; 循环利用. 合计; 1361.4（其中新鲜水415.59）; 408420（其中新鲜水124677）; /; 0.425; 127.5; /. - 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员10人。 工作制度：本项目改建完成后，年工作300天，每天工作8小时。 - 总平面布置合理性分析 本项目在现有厂区内对原厂房内生产线进行改造提升，拟淘汰现有部分老旧设备，购置洗砂机、振动筛等设备，并对生产线进行优化设置，完善相关环保、安全设施设备。改造后全厂设置为干式和湿式两条生产线，保持年产60万吨碎石产品的生产能力，不新增产能。 项目改建完成后，生产车间位于厂区北部，物料至原料堆场暂存后可直接进入给料机进行加工，总体生产工艺流畅，平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅。产生的加工粉尘经集气罩和密闭管道收集后，送至一台布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）进行排放，满足项目生产的要求及环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。原料库房依托现有厂房，位于厂区东侧，用于堆放破碎原料。厂区地面、道路硬化，厂区出口设置洗车池，方便洗车废水收集处理。成品库房依托现有1、2号厂房进行堆料，位于厂区西侧，经现场踏勘，两个成品堆场堆料区占地面积共约5000m3，满足本项目改扩建后年产 60 万吨碎石产品堆放要求。地磅房以及地磅、车辆冲洗处，位于厂区进口东侧。办公区依托现有办公室，位于厂区进口西侧。 综上，本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环保要求，从环保角度而言，本项目总平面布置是合理的。总平面布置及环保设施图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产排污环节 本项目利用现有厂房内部进行设备安装即可投入营运。本项目在进行施工过程中严格按照相关规定和要求进行施工和管理，能较好地控制施工过程中的扬尘和噪声，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见下图。 图2-2施工期建设流程及产污环节 （1）施工期工艺流程简述: 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要污染物为设备安装时产生的粉尘、噪声，以及安装设备人员产生的生活污水及生活垃圾。 设备调试：设备安装完成之后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声、粉尘，以及设备调试人员产生的生活污水、生活垃圾。 - 施工期主要污染工序及污染物 废气污染物：主要为安装设备时产生的施工扬尘。 废水污染物：主要为产生的施工废水以及施工人员的生活污水。 噪声污染物：主要为设备安装和设备调试阶段产生的噪声污染。 固废污染物：主要为施工人员的生活垃圾以及设备安装和设备调试阶段产生的设备、生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产排污环节 本项目主要建设内容主要是对现有生产线进行提升改造，新增一条湿式生产线（含水洗工序），共设置两条生产线。本项目运营期间干湿分离，即生产干料时，湿式生产线停止生产，生产湿料时，干式生产线停止生产。项目建成后，不新增产能。具体工艺流程和产污环节如下。 - 工艺流程 本项目运营期间具体工艺流程见下图。 图2-3 本项目运营期生产线工艺流程及产污环节 生产工艺简述： 给料：石灰石原料采用铲车运至给料平台，从给料平台向下给料，进入振动给料机中，通过振动给料，给料时设置自动洒水装置，以增加物料湿度，减少粉尘产生。喷水时控制给水量，保证不产生地表径流。此过程将产生扬尘、噪声。 颚式破碎：初次破碎时通过在颚式破碎机进料口设置定向喷嘴，向进入颚式破碎机的石灰石原料喷水，使进入颚式破碎机的石灰石原料为湿料。初次破碎将原料破碎成＜200mm的碎料。此过程将会产生粉尘、噪声。 中转料仓：经颚式破碎机破碎后的原料，由传送带输通过中转料仓运至圆锥破碎机进行二次破碎。此过程中将产生粉尘、噪声。 圆锥破碎：圆锥破碎机将粒径40~200mm 的砂石料破碎成粒径＜40mm 的砂石料，通过控制出料口出料。生产湿料时，经圆锥破碎后的石料通过密闭皮带运输至1#振动筛进行筛分，生产干料时则直接用皮带运至成品厂房1。砂石在破碎过程中将产生粉尘、噪声。 一次筛分：经过圆锥式破碎后的石料通过皮带运输至振动筛中，筛分出不同规格的料，其中粒径＞40mm的料通过皮带返回圆锥破碎机继续破碎，粒径＜4.75mm的石料通过皮带进入洗砂机内进行清洗，4.75~40mm的石料通过皮带运输至整形破碎机进行整形破碎。本项目筛分采用筛洗一体化，此过程中会产生水洗废水、噪声。 整形破碎：1#振动筛、筛分出粒径4.75~40 mm 的砂石料经密闭传送带输送至整形破碎机进行整形破碎。通过整形破碎机去除将部分碎石光滑的表面变得粗糙，以增加碎石与水泥的粘结力，此过程将产生设备噪声。 二次筛分：经整形破碎后的砂石料密闭传送带输送至2#振动筛进行再次筛分。2#振动筛内置5层筛网，上层筛出粒径26~32mm的砂石料，经密闭传送带输送至成品库房2，2层筛出粒径22~26mm的砂石料，经密闭传送带输送成品库房2，3层筛出16~22mm的砂石料，经密闭传送带输送至成品库房2。4层筛出10~16mm的砂石料，经密闭传送带输送至成品库房2，5层筛出4.75~10mm的砂石料，经密闭传送带输送至成品库房2，粒径＜4.75mm的砂石料穿过5层筛网，经密闭传送带输送至螺旋洗砂机、尾砂机进行回收。筛分过程将产生水洗废水和噪声。 洗砂：粒径＜4.75mm的砂进入螺旋洗砂机、尾砂机，砂石表面的泥土等杂质在水流的作用下脱落，随水流向下移动，经排水管道引入收集池，洗砂废水经沉淀后循环使用，螺旋洗砂机尾端具有筛网，可洗出的砂粒径＜4.75mm，由运输皮带送至生产车间内成品库房2。洗砂过程将产生洗砂废水、噪声和沉淀泥沙。 成品堆放：经破碎后的干料通过皮带运输至成品厂房1中进行堆放，湿料通过皮带运输至成品厂房2中进行堆放。 2、运营期污染工序： （1）废水：本项目的废水主要为职工生活污水、水洗废水、喷雾降尘废水、车辆冲洗废水。 （2）废气：本项目的废气主要为给料粉尘、加工粉尘、堆场粉尘、库房粉尘及运输扬尘。 （3）噪声：本项目产生的噪声主要为设备噪声，主要噪声源包括颚式破碎机、反击破碎机、立式冲击破、振动筛、运输皮带等生产工作时产生的噪声。 （4）固废：本项目固废主要为生活垃圾、底泥。 3、产污环节及污染物分析小结 综上所示，本项目运营期产污环节及污染物汇总情况见下表。 表2-9 项目运营期产污环节及污染物汇总表 项目; 产污环节; 污染物组成. 废气; 给料、破碎、筛分; 颗粒物. 废水; 生产废水（水洗废水）; SS等. 生活污水; COD、BOD、氨氮. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 收尘灰; 除尘装置; 颗粒物. 底泥; 底泥; 底泥. 危险废物; 设备维护; 废机油、废油桶、含油废抹布. 机油更换; 废机油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环评审批与验收情况 成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂成立于2009年，主要从事非金属矿及制品销售，矿物洗选加工。2023年，公司更名为成都承天腾达新材料有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂，为成都承天腾达新材料有限公司子公司。 2013年10月取得了峨眉山市环境保护局《关于成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂玄武岩矿石堆放场建设项目环境影响报告表的批复》（峨市环审批[2013]194号）。 2019年，建设单位委托汉中市环境工程规划设计有限公司完成编制《生产线改扩建和厂房建设项目环境影响报告表》，于2019年9月2日取得峨眉山生态环境局《关于成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目环境影响报告表的批复》（峨市环审批[2019]034号），形成年加工玄武岩60万吨。并于2020年取得了《成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目竣工环境保护验收意见》。 2020年7月，成都承天腾达新材料有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂填报了固定污染源排污登记，登记编号为91511181694847010U001W。具体情况见下表。 表2-10 现有项目环保手续履行情况 序号; 时间; 项目名称; 建设内容; 环评批复; 验收情况. 1; 2013年10月; 成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩矿石堆放厂建设项目; 设置一条露天碎石加工生产线，购置颚式破碎机、反击式破碎机和振动筛等，年破碎10万吨玄武岩; 峨市环审批[2013]194号; /. 2; 2019年9月; 生产线改扩建和厂房建设项目; 新增了2台反击式破碎机，设置生产厂房、原料堆放区、成品堆放区等相关公、辅工程，设置1条生产线(项目不涉及水洗工序),年加工玄武岩60万吨; 峨市环审批[2019]034号; 2020年9月取得验收意见. 综上所述，建设单位环保手续履行情况齐全。根据业主提供资料及周边走访调查，项目自建成以来未接到周边居民、企业投诉。 现有项目自验收以来，因经济效益等原因，并结合现场踏勘，一直处于停产状态，2023年，成都承天腾达新材料有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂已申报停业，本项目后续的建设、生产和管理交成都承天腾达新材料有限公司进行。 二、现有项目污染物治理与排放情况 1、废气 现有项目废气主要来自于给料粉尘堆场粉尘、破碎筛分粉尘、道路运输粉尘。根据现场踏勘，厂区内食堂已不再使用，因此，不再涉及食堂油烟。 - 给料粉尘 产生情况：现有项目给料粉尘主要来自装载机将原料运至给料机时，因为物料落差，产生的粉尘。根据现有项目实际情况，现有项目给料粉尘产生量为8.79t/a，3.66kg/h。 现有项目治理措施：根据现场踏勘，现有项目给料机设置在密闭厂房、同时给料口设置喷雾降尘装置处理后无组织排放。 存在问题：无 “以新带老”：无 - 加工粉尘 产生情况：现有项目加工粉尘主要来自原料破碎、筛分工序产生的粉尘，根据现有项目实际情况，现有项目加工粉尘的产生量为30t/a，12.5kg/h。 现有项目治理措施：根据现场踏勘，现有项目加工粉尘通过在破碎、筛分进、出料口设置集气罩收集粉尘，共14套,收集的粉尘通过密闭管道统一送至1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒外排。 存在问题：通过现场踏勘，现有项目集气罩设置不规范，粉尘收集效率低。 “以新带老”措施：本次环评要求按照《简明通风设计手册》相应要求设置集气罩。本次分别在颚式破碎机（1套）、圆锥破碎机（1套）、中转料仓（1套）进、出料口处设置。同时本次更新一台风量不低于15000 m3/h的脉冲式布袋除尘器 - 堆场粉尘 产生情况：现有项目堆场粉尘主要来自原料和成品堆放产生的扬尘，根据现有项目实际情况，现有项目堆场粉尘的产生量为5.88t/a，2.45kg/h。 现有项目治理措施：根据现场踏勘，现有项目原料和成品堆放在密闭厂房内，采取地面硬化，同时屋顶设置喷雾降尘装置，物料装卸过程及时洒水等措施。 存在问题：根据现场踏勘，现有项目原料厂房与成品厂房设置不规范，未能完全封闭。 “以新带老”措施：本次环评要求，原料、成品厂房应设置密闭厂房，同时更新库房上方喷雾装置。 - 运输扬尘 产生情况：现有项目运输扬尘主要来自原料和成品运输过程产生的粉尘，根据现有项目实际情况，现有项目运输扬尘产生量为6.59t/a，2.74kg/h。 现有项目治理措施：根据现场调查，厂区内道路已硬化。针对厂区的扬尘，建设单位通过加强清扫作业，同时在厂区大门口东侧设置了车辆清洗处，对进出厂车辆进行清洗。 存在问题：无 “以新带老”措施：无 综上所示，现有项目废气治理措施具体情况见下表。 表2-11 现有项目废气治理设施一览表 种类; 产污位置; 处理设施/措施; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放方式. 给料粉尘; 生产区; 通过密闭厂房、设置喷雾降尘装置处理后无组织排放; 颗粒物; 0.018; 无组织. 堆放粉尘; 原料、成品区; 通过密闭厂房、地面硬化，同时屋顶设置喷雾降尘装置处理后无组织排放; 颗粒物; 1.176; 无组织. 破碎筛分粉尘; 生产车间; 经密闭设备以及密闭管道收集后，采用一台布袋除尘装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）达标排放; 颗粒物; 0.27; 有组织. 0.60; 无组织. 道路运输粉尘; 厂区道路; 通过地面硬化、地面洒水降尘、进出车辆冲洗进行降尘; 颗粒物; 0.38; 无组织. 现有项目废气治理措施现场图片如下。 成品厂房; 原料厂房. 密闭管道; 车辆清洗池. 集气罩; 布袋除尘+15m高排气筒（DA001）. 移动雾炮机; 二级沉淀池. 根据现有项目环评报告，现有项目确定以生产车间、原料堆存车间、成品库房1和成品库房2为边界设置50m的卫生防护距离。 达标可行性分析：现有项目自验收以来，因经济效益等原因，并结合现场踏勘，一直处于停产状态。因此，现有项目污染物达标可行性依据验收进行分析。 根据《成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目竣工环境保护验收监测报告表》显示，现有项目验收监测在厂界外北、南、东侧共设置3个无组织废气监测点位，在布袋除尘器排气筒（DA001）出气口设置了1个有组织废气监测点位。 根据四川锡水金山环保科技有限公司提供的验收监测报告（锡环监字（2020）第0803601号），监测结果见下表。 表2-12 验收监测结果 （排放浓度：mg/m3、排放速率：kg/h） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测结果; 标准限值; 评价结果. 2020.08.11; 1#生产车间排气筒（有组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 9.4; 120; 达标. 排放速率; 9.27×10-3; 3.5. 排放浓度; 第二次; 11.6; 120. 排放速率; 1.17×10-2; 3.5. 排放浓度; 第三次; 10.4; 120. 排放速率; 9.21×10-3; 3.5. 排放浓度; 第四次; 10.7; 120. 排放速率; 9.88×10-3; 3.5. 排放浓度; 平均值; 10.5; 120. 排放速率; 7.38×10-3; 3.5. 2020.08.12; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 9.7; 120. 排放速率; 9.10×10-3; 3.5. 排放浓度; 第二次; 10.6; 120. 排放速率; 1.07×10-2; 3.5. 排放浓度; 第三次; 11.4; 120. 排放速率; 1.17×10-2; 3.5. 排放浓度; 第四次; 10.0; 120. 排放速率; 9.02×10-3; 3.5. 排放浓度; 平均值; 10.4; 120. 排放速率; 5.09×10-3; 3.5. 2020.08.11; 1#项目厂界外北侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.137; 1.0; 达标. 第二次; 0.157. 第三次; 0.130. 第四次; 0.163. 2#项目厂界外南侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.218; 1.0. 第二次; 0.245. 第三次; 0.225. 第四次; 0.212. 3#项目厂界外东侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.203; 1.0. 第二次; 0.177. 第三次; 0.188. 第四次; 0.198. 2020.08.12; 1#项目厂界外北侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.158; 1.0. 第二次; 0.143. 第三次; 0.170. 第四次; 0.150. 2#项目厂界外南侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.205; 1.0. 第二次; 0.238. 第三次; 0.230. 第四次; 0.200. 3#项目厂界外东侧（无组织）; 颗粒物; 排放浓度; 第一次; 0.190; 1.0. 第二次; 0.233. 第三次; 0.212. 第四次; 0.198. 注：现有项目颗粒物污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2标准限值；有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准相关限值。. 由上表可知，项目颗粒物无组织排放浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2标准限值。有组织废气监测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准。 现有项目废气污染物排放情况见下表。 表2-13 现有项目废气污染物排放情况表 污染源; 污染物; 现有工程允许排放量（t/a）; 现有工程实际排放量（t/a）; 排放形式. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 0.27; 0; 有组织. - 废水 现有工程产生的废水主要为员工生活污水。 产生情况：主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，产生量约为127.5m3/a。 现有项目废水治理措施：根据现场调查，现有项目员工产生的生活污水全部排入化粪池(10m³),通过化粪池处理后定期请村民清掏用于附近农田施肥使用。 存在问题：根据现场踏勘，现有项目生活污水经化粪池处理后定期请村民清掏用于附近农田施肥使用。 “以新带老”措施：本次环评要求产生的生活污水经化粪池收集处理达标后定期交由相关单位运至污水处理厂处理后达标排放。 现有项目废气污染物排放情况见下表。 表2-14 现有项目废气污染物排放情况表 污染源; 污染物; 现有工程允许排放量（m3/a）; 现有工程实际排放量（m3/a）; 排放形式. 化粪池; 生活污水; 150; 0; 不外排. - 噪声 噪声现有治理措施：根据现场踏勘，现有项目已采用合理布局、选用低噪声设备、风机进出口装消音器、厂区内禁止鸣笛等方式减缓噪声影响。 达标可行性分析：根据《成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目竣工环境保护验收监测报告表》显示，验收监测期间，项目厂界四面昼间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求。项目厂界外西南侧居民处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表一中2类标准限值要求。 根据四川锡水金山环保科技有限公司提供的验收监测报告（锡环监字（2020）第0803601号），监测结果见下表。 表2-15 验收噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 监测时间; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 2020.08.11; 1#项目北侧厂界外1m处; 昼间; 54; 60. 2#项目东侧厂界外1m处; 昼间; 52. 3#项目南侧厂界外1m处; 昼间; 53. 4#项目西侧厂界外1m处; 昼间; 51. 5#项目西南侧居民处; 昼间; 54. 2020.08.12; 1#项目北侧厂界外1m处; 昼间; 51. 2#项目东侧厂界外1m处; 昼间; 54. 3#项目南侧厂界外1m处; 昼间; 50. 4#项目西侧厂界外1m处; 昼间; 52. 5#项目西南侧居民处; 昼间; 55. 由上表可知，验收监测期间，项目厂界四面昼间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求。项目厂界外西南侧居民处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表一中2类标准限值要求。 - 固废 固体废物现有治理措施：根据《成都承天建设投资有限公司峨眉山市九里黄杉林玄武岩采石厂生产线改扩建和厂房建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，结合现场踏勘及与业主核实，现有项目固体废物分为一般固体废物与危险废物。 一般固体废物包括生活垃圾、布袋除尘装置收尘灰、沉淀池淤泥。生活垃圾收集后，定期交由环卫部门统一清运；布袋除尘装置收尘灰作为产品出售；沉淀池淤泥经压滤机压滤后作为产品出售。 危险废物包括废机油等，经收集后暂存至已建危废暂存间，定期交有资质单位清运处理。 存在问题：经过现场踏勘，现有危废暂存间标志标牌、防渗措施不满足最新规范要求。 “以新带老”措施：本次评价要求危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行改造。 现有项目危废暂存间现状见下图。 危废暂存间外; 危废暂存间内. 现有项目实际运行情况污染物排放总量汇总情况见下表。 表2-16 现有项目实际运行情况污染物排放总量汇总表 类别; 单位; 污染物; 现有项目排放量（处置量）; 现有项目实际排放量. 废气; t/a; 颗粒物; 0.27; 0. 废水; m3/a; 生活污水; 150; 0. 固废; t/a; 沉淀池淤泥; 10; 0. t/a; 生活垃圾; 1.5; 0. t/a; 收尘灰; 26.73; 0. t/a; 废油桶（含油）; 0.05; 0. t/a; 废机油; 0.03; 0. t/a; 废含油手套; 0.01; 0. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状监测与评价 - 达标区判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目建设地点位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，所在行政区域属于乐山市峨眉山市。本项目基本污染物引用峨眉山市生态环境局于2025年1月7日公布的《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期）的环境空气质量报告数据。于3年内生态环境主管部门公开发布的大气环境质量数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）数据引用要求。 峨眉山市环境空气质量现状见下表。 表3-1 峨眉山市环境空气质量现状评价表 单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.6%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25%; 达标. CO; 第95百分数24h平均质量浓度; 1; 4; 25%; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位; 134; 160; 83.8%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3%; 达标. 根据上表可知，峨眉山市SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO第95百分数24h平均质量浓度、O3日最大8小时均值的第90百分位浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为达标区。 - 大气环境质量现状监测 本项目的特征污染物为TSP，为了解项目所在区域环境质量现状，本环评引用四川溯源环境监测有限公司2023年12月2日-2023年12月8日对峨眉山鲁诚环保科技咨询服务有限公司“峨眉山市鲁诚环保废旧资源再生利用项目”进行的环境质量现状监测数据（SY环境质量字（2023）第12001号），引用监测点位位于本项目东南侧3.5km处，项目引用监测时间和监测点位距离均在有效范围内，同时周围大气环境未引进对大气环境有重大污染的工业企业，周围大气环境变化不大，引用数据有效。 - 引用监测 引用监测监测方案见下表。 表3-2 大气环境现状引用监测点位 序号; 项目; TSP. 1; 与本项目位置关系; 本项目厂界下风向. 2; 采样点; 厂界东南侧3.5km处. 3; 监测时间; 2023年12月2日-2023年12月8日. - 监测结果 根据引用四川溯源环境监测有限公司的监测报告（SY 环境质量字（2023）第12001号），环境空气质量现状引用监测结果见下表。 表3-3 大气环境质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目; 采样时间; 监测结果; 评价结果（pi）; 标准（μg/m3）; 达标情况. TSP（μg/m3）; 2023.12.02; 126; 42%; 300; 达标. 2023.12.03; 138; 46%; 达标. 2023.12.04; 137; 45.7%; 达标. 2023.12.05; 167; 55.7%; 达标. 2023.12.06; 131; 43.7%; 达标. 2023.12.07; 168; 56%; 达标. 2023.12.08; 202; 67.3%; 达标. 结果表明，项目所在地环境空气中TSP现状满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准）后定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排。项目所在区域地表水体为临江河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域地表水环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。为了解本项目地表水环境质量现状，本次评价主要依据峨眉山市生态环境局与2025年1月7日公布的《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期）的数据进行评价。各断面地表水环境质量评价如下： 2024年，乐山市峨眉山生态环境监测站对峨眉河（五七桥、刘村铁路桥、曾河坝、北门桥）、临江河（稻香村）、茅杆河（峨眉与峨边交界处）6个地表水监测断面水质进行了例行监测（监测月份为1月、4月、7月、10月），监测结果表明：6个断面年均值均达到地表水环境质量标准的Ⅱ类水质要求，达标率为100%。 因此，根据《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期）的各断面地表水环境质量评价结果表明，本项目所在地地表水环境质量现状良好 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内，不存在声环境保护目标。因此，无需设置噪声监测。 四、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，属于技改项目，在原有厂界内进行改建，不新增用地，且用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场、和洄游通道、天然渔场地等生态环境保护目标。因此，可不展开生态调查。 五、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行)》中“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目为其他建筑材料制造项目，项目生产过程中使用的原辅料及产品不涉及重金属物料，营运期粉尘经处理后能够实现达标排放，对土壤环境影响较小。此外，本项目设置危废暂存间对项目生产过程中产生的危险废物进行收集，危废暂存间地面采取防渗混凝土硬化地面，在各类危险废物下方放置金属托盘，并增涂防渗层，危废暂存间防渗层防渗系数满足≤10-10cm/s，因此本项目正常工况下不会形成地面漫流和垂直入渗。 本项目位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，根据现场踏勘，项目周边无地下水及土壤环境保护目标，建设单位在严格落实本次评价提出的各项防渗措施后，本项目对地下水及土壤的影响小。 综上，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 六、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行)》中：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。本项目为其他建筑材料制造项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 本项目环境空气保护目标为厂界外500m范围内的敏感点，具体如下表所示。 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境要素; 方位; 名称; 人数; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 东侧; 散户居民; 2户/6人; 88; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南侧; 居民集中区; 50户/180人; 325. 南侧; 居民集中区; 4户/12人; 454. 西南侧; 居民集中区; 45户/135人; 120. 西南侧; 居民集中区; 19户/57人; 134. 西侧; 居民集中区; 15户/45人; 238. 西北侧; 散户居民; 1户/3人; 414. 西北侧; 散户居民; 1户/3人; 450. 北侧; 居民集中区; 25户/75人; 381. 北侧; 居民集中区; 16户/48人; 431. 二、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 三、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行)》中：“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生产环境保护目标。”根据现场踏勘，本项目不新增用地且用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 - 施工期 施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB/51 2682-2020），具体数值见下表。 表3-5 施工期大气污染物排放标准 污染物; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）. 总悬浮粉尘（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资中市; 拆除工程/土石方开挖/土石方回填; 600. 其他工程阶段; 250. - 运营期 本项目运营期排放的废气为加工粉尘。粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，经1根15 m高排气筒外排，未收集的粉尘无组织排放，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。本项目运营期大气污染物排放标准具体限值下表所示。 表3-6 运营期大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 厂界无组织 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 二、水污染物排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准）后定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排。具体标准值见下表。 表3-7 水污染物排放标准 污染物; 单位; 标准值; 标准来源. 化学需氧量（COD）; mg/L; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; 300. 悬浮物（SS）; mg/L; 400. 氨氮（NH3-N）; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 总磷（TP）; mg/L; 8. 三、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，详见下表。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区排放标准限值，具体数值见下表。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 四、固废 一般工业固废暂存执行“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的相关环境保护要求；危险废物在厂内临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目工程分析，根据建设单位提供资料，本次不新增废水污染排放，废气污染物为颗粒物，按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，结合项目实际情况，本环评建议的污染物排放总量控制指标如下： 1、废气 本项目营运期废气主要有给料粉尘、加工粉尘、堆场扬尘、运输扬尘。其中加工粉尘经密闭收集由布袋除尘器处理后有组织排放；给料粉尘、堆场扬尘、运输扬尘采用喷雾降尘+厂房封闭处理后无组织排放。 本项目废气控制指标建议值以排放浓度限值进行计算，具体如下： （1）颗粒物 加工粉尘有组织排放量：600000t/a×0.03kg/t÷1000×0.2×0.8×0.01=0.144t/a； 颗粒物总排放量：0.144t/a - 废水 本项目生活污水定期由槽车运至乐都污水处理厂进行处理，本项目总量控制建议指标为：COD、NH3-N。 本项目废水进入乐都污水处理厂的量： COD：150×276.25mg/L×10-6=0.041t/a NH3-N：150×36.596mg/L×10-6=0.0055t/a 根据污水处理厂排口出水标准，乐都污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准限值，处理后排入临江河。水污染物排放浓度限值（COD：30mg/L，NH3-N：1.5mg/L），即按以下计算： COD：150×30mg/L×10-6=0.0045t/a NH3-N：150×1.5mg/L×10-6=0.000225t/a 综上所述，本项目污染物总量控制指标见下表。 表3-10 总量控制建议指标 单位：t/a 污染物种类; 污染物名称; 总量指标. 大气; 颗粒物; 0.144. 废水; COD; 0.0045. NH3-N; 0.000225. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气 施工期废气主要为设备拆除及安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 2、施工期废水 施工期废水主要为施工人员生活污水。本项目施工期主要为设备拆除及安装，施工期间高峰时施工人数合计10人，工人生活主要依托当地生活设施，工人不在厂内食宿，工人生活用水主要为洗手、上厕所等杂用水等，根据四川省地方标准《用水定额》（DB51/T2138-2016）结合实际情况，水量按50L/人·d 计，则工地民工最大生活用水量为0.5m3/d，以排放系数0.85计，最大排放量为0.425m3/d。工人上厕所依托厂区内厕所，生活污水由密闭罐车转运至乐都生活污水处理厂处理达标后，排入临江河。 3、施工期噪声 施工期产生的噪声主要是设备拆除及安装过程使用的各种施工机械产生的，由于设备均安置于厂房内部，设备安装、调试噪声经过厂房隔声后能做到场界达标。 4、固体废物 施工期固废主要是施工人员生活垃圾。高峰时施工人员及工地管理人员为20人，工地生活垃圾按0.5kg/人.d，产生量为10kg/d。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 由于项目施工期工程量较小，施工期较短，施工期影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目周边环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 废气污染物产生及治理措施 本项目运营期产生的废气污染物主要为给料粉尘、加工粉尘、堆场扬尘、运输扬尘。由于本次仅对现有的生产车间的干式生产线进行改造，拆除现有反击式破碎机、立轴式破碎机、振动筛分机等设备，新增整形破碎机、洗砂机、尾砂一体机等设备，增设一条湿式生产线，成品分为干式成品和湿式成品。本次改建后产能保持不变，给料粉尘、堆场粉尘与运输扬尘与现有项目保住一致，因此，本次不再赘叙，仅对加工粉尘进行分析。 - 加工粉尘 源强核算：根据现场踏勘，现有项目为干式破碎，加工粉尘的产生量为30t/a。改建后共两条生产线，干式破碎和湿式破碎共用一个破碎工艺，产生加工粉尘的工序由原来的三级破碎变更为二级破碎，改建后筛分及整形破碎为湿法加工不涉及粉尘的产生。 根据《逸散性工艺粉尘控制技术》中“粒料加工厂”相应系数，并结合项目实际情况，本项目破碎过程粉尘产生量按0.03kg/t计。项目年破碎石灰石60万t，则改建后加工粉尘的产生量为18t/a（7.5kg/h）。 根据上述产污系数，本项目加工工序产生粉尘情况见下表。 表4-1 本项目加工粉尘产生情况表 工序 名称; 产品量（t/a）; 产品量（t/h）; 产污系数（kg/t）; 污染物产生情况; 末端治理技术名称及去除效率. 颗粒物（t/a）; 颗粒物（kg/h）. 破碎; 600000; 250; 0.03; 18; 7.5; 封闭厂房（99%）+喷雾除尘（80%）、集气罩收集（80%）+脉冲袋式除尘器（99%）处理. 现有项目采取的治理措施：现有项目的加工工序均在密闭厂房内进行，设置洒水降尘，并在破碎、筛分工序的进出料口设置集气罩收集，收集的粉尘通过密闭管道送至1台脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放。 “以新带老”措施：本次增加一条湿式破碎生产线，且干式成品与湿式成品的比例为1：2（干式成品20万吨，湿式成品40万吨），砂石加工生产线布置在封闭厂房内。湿式生产线设置一体化水洗设备，对产品进行水洗。本次新增集气罩6套，分别在颚式破碎机（1套）、圆锥破碎机（1套）、中转料仓（1套）进、出料口处设置。加工粉尘经集气罩收集后引入1套更新的脉冲式布袋除尘器处理后经1根 15 m高排气筒（DA001）达标排放。 风量合理性分析：根据《简明通风设计手册》，上吸式集气罩最小控制风速为0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，则集气罩相关参数计算如下。 Q=3600×K×P×H×V0 式中： Q—设计风量，m3/h； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，1.1； P—排风罩敞开面周长，m H—罩口至废气源距离，m v0—边缘控制点控制风速，m/s 本项目拟设置6套集气罩，集气罩周长3.2m，罩口至废气源距离0.3m，边缘控制点控制风速按0.3m/s计，经计算单个集气罩设计风量Q为2419.2m3/h，则全厂共14515.2 m3/h，本项目更新1台风量为 20000 m3/h的风机，满足要求。 排放情况：本项目加工粉尘产生、治理及排放情况见下表。 表4-2 本项目加工粉尘产生、治理及排放情况表 产污环节; 产污位置; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况; 排放形式. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 破碎; 颚式破碎机、圆锥破碎机; 18; 7.5; 集气罩收集（80%）+脉冲式布袋除尘（99%）; 0.144; 0.06; 有组织. 封闭厂房（99%）+喷雾降尘（80%）; 0.0072; 0.003; 无组织. 排放可行性分析:综上所述，本项目改造后，有组织排放量为0.144t/a，排放速率为0.06 kg/h，则排放浓度为3 mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限值。因此，本项目废气污染物经已设置处理装置处理后排放可行。 根据上述分析，并结和现有项目实际情况，本项目废气产生及治理排放情况见下表。 表4-3 本项目废气产生及治理排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施及效率; 排放形式; 排放情况; 是否为可行技术. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 1; 给料粉尘; 颗粒物; 8.79; 3.66; 封闭厂房（99%）+喷雾降尘（80%）; 无组织; 0.018; 0.0073; 是. 2; 加工粉尘; 颗粒物; 18; 7.5; 喷雾降尘（80%）+集气罩收集（80%）+布袋除尘（99%）; 有组织; 0.144; 0.06; 是. 封闭厂房（99%）+喷雾降尘（80%）; 无组织; 0.0072; 0.003; 是. 3; 堆场粉尘; 颗粒物; 5.88; 2.45; 封闭厂房（99%）+喷雾降尘（80%）; 无组织; 0.012; 0.001; 是. 4; 运输粉尘; 颗粒物; 6.59; 2.74; 硬化道路，洒水降尘（74%）+冲洗进出车辆（78%）; 无组织; 0.38; 0.157; 是. *注：封闭厂房（99%）、布袋除尘器（99%）、冲洗进出车辆（78%）、洒水降尘（74%），措施效率取自生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附件1；喷雾降尘（80%）取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》其他系数；. - 大气污染物排放情况 本项目大气污染物为颗粒物，颗粒物经集气罩+密闭管道收集后，送入1台脉冲式布袋除尘器处理后，由 15m排气筒（DA001）达标排放，剩余未收集的无组织排放。 - 大气污染物有组织排放量核算 表4-4 本项目废气有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 3; 0.06; 0.144. - 大气污染物无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放情况见下表。 表4-5 本项目废气无组织排放情况表 序号; 产污设施名称; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量 （t/a）. 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）. 1; 给料机; 给料; 颗粒物; 封闭厂房+喷雾降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.018. 2; 破碎机; 破碎; 颗粒物; 封闭厂房+喷雾降尘; 0.0072. 3; 原料库房、成品堆场; 装卸; 颗粒物; 封闭厂房/全覆盖堆场+喷雾降尘; 0.012. 4; 运输道路; 物料运输; 颗粒物; 硬化道路，洒水降尘+冲洗进出车辆; 0.38. 全厂无组织排放总计. 全厂无组织排放总计; 颗粒物; 0.4172 t/a. - 大气污染物年排放情况 本项目大气污染物年排放量情况见下表。 表4-6 大气污染物年排放情况表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.5612. - 非正常工况排放情况 非正常工况下，项目废气治理设施短时失效，则项目非正常工况下大气污染物排放情况见下表。 表4-7 非正常工况下大气污染物排放情况表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 给料粉尘; 布袋除尘故障，停水导致喷淋、洒水设置失效; 颗粒物; /; 0.0366; 0.5; 1; 关停生产设施，及时检修. 2; 加工粉尘; 颗粒物; /; 0.075; 0.5; 1. 3; 堆场粉尘; 颗粒物; /; 0.0588; 0.5; 1. 4; 运输扬尘; 颗粒物; /; 2.74; 0.5; 1. - 废气达标排放可行性分析 本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目排污许可适用规范为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）。 本项目产生的废气主要为给料粉尘、加工粉尘、堆场粉尘和运输扬尘。本项目采用了封闭厂房、湿法加工、布袋除尘器、喷雾降尘、洒水降尘等大气污染防治措施。湿法作业属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“其他制品类工业排污单位废气污染防治可行性技术”。因此，本项目针对废气颗粒物采取的治理措施可行。经治理后，废气颗粒物可达标排放。 - 环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染防治措施及污染物排放强度、排放形式，定性分析废气排放的环境影响”。 本项目位于乐山市峨眉山市九里镇兴胜村十组，根据峨眉山市生态环境局与2025年1月7日公布的《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期）的环境空气质量报告数据，峨眉山市SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO第95百分数24h平均质量浓度、O3日最大8小时均值的第90百分位浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区属于达标区。 本项目大气污染物排放量较小，对大气环境影响较小。 5、卫生防护距离 （1）卫生防护距离初值计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离初值按下式计算： 式中： Cm——标准浓度限值，mg/m3，取GB3095规定的二级标准或HJ2.2中规定的1h平均标准值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r =(S/π)0.50，由面源的长度和宽度进行计算； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速（项目所在区域近五年平均风速小于1.1 m/s）及工业企业大气污染源构成类别选取，具体数据选取为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表4-8 卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据本项目工程分析，本项目无组织排放源的主要污染因子为颗粒物。卫生防护距离计算结果见下表。 表4-9 卫生防护距离特征污染因子确定 类别; 污染物; 面源源强kg/h; 排放面源长度(m); 排放面源宽度(m); 有效排放高度(m); 卫生防护距离初值计算结果(m). 生产区; 颗粒物; 0.003; 140; 55; 3; 50. - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中，单一特征大气有害物质种质确定时，卫生防护距离初值小于50 m时，级差为50m。如计算初值小于50 m，卫生防护距离终值取50 m。 - 根据现场调查结合现有项目资料，本项目实施后最终划定以生产区，成品厂房、原料厂房边界外扩50 m的划定卫生防护距离，与现有项目划定卫生防护距离相同，故本次不再新增划定卫生防护距离。经调查，本次改建后卫生防护距离内无敏感点，本次评价不再新增卫生防护距离。评价要求，卫生防护距离内不得新建学校、医院、居民等环境敏感点。 - 大气监测计划 根据《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，砖瓦、石材等建筑材料制造行业可参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）进行监测。本项目运营期大气监测计划见下表。 表4-10 废气自行监测计划 监测项目; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值. 无组织; 厂界下风向; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值. 二、废水 1、废水污染物产生情况 根据建设单位提供资料，本次不再新增劳动定员，不新增生活污水，本项目改建后产能与现有项目保持不变，主要新增用水主要为水洗用水。根据前文分析，喷雾降尘、道路降尘用水全部蒸发损耗，车辆冲洗用水、水洗用水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。 （1）生活污水 产生源强：本次不新增劳动定员，根据现有项目历年运行情况，厂区产生废水量为0.425m3/d，127.5m3/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）、《废水污染控制技术手册》（2013版），典型生活污水水质污染物浓度见下表。 表4-11 典型生活污水水质污染物浓度表 序号; 污染物; 浓度（mg/L）; 参考标准. 1; CODcr; 325; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活源产排污核算系数手册”. 2; BOD5; 220; 《废水污染控制技术手册》（2013版）表1-1-1. 3; SS; 200. 4; 氨氮; 37.7; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活源产排污核算系数手册”. 5; 总磷; 4.28. 现有治理措施：现有项目产生的生活污水经过全部排入化粪池(10m³),通过化粪池处理后定期请村民清掏用于附近农田施肥使用。 “以新带老”措施：本项目员工生活污水依托已建化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准）后，定期由密闭污水罐车运至乐都污水处理厂处理达标后外排。 - 水洗废水 产生源强：水洗系统额定工况下可水洗石料210 t/h，用水量为0.8m3/t-产品，每天生产8h，则每天最大需水量为1344m3/d，水洗过程中约15%的水随产品带走约201.6m3/d（60480m3/a），约15%蒸发损耗约201.6m3/d（60480m3/a）。底泥不在厂区暂存，泥饼量（干重）约为2989.206t/a，含水率约为30%，则进入底泥的水量约为2.98m3/d（896.8m3/a），水洗废水经污泥浓缩罐（332m3）处理后回用生产，不外排，水洗废水产生量为937.82m3/d（281346m3/a）。 拟采取的治理措施：水洗废水经管道进入经污泥浓缩罐（332m3）沉淀后压滤后，清水回至水洗设备回用于水洗工序，不外排。污泥浓缩罐中废水采用添加絮凝剂促进沉淀，上层清水回用于生产，下层底泥通过板式压滤机压滤后，定期清运用于建筑材料制造。鉴于洗车用水、水洗用水对水质要求不高，且本项目水洗废水、洗车废水主要污染物为SS，主要去除工艺为添加絮凝剂加速沉淀，进行处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），“均质+絮凝+沉淀”为生产废水循环利用废水污染治理可行性技术。 - 车辆冲洗废水 产生源强：本项目在厂区出口处设置洗车池，进出厂区的车辆必须进行冲洗。洗车废水经二级沉淀池收集沉淀处理后回用于洗车。本项目运输量约为120万t/a，车型以重卡满载重量45t计，空载时以5t计，则年平均需卡车运输60000辆次，则平均每天车辆出厂200车次，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)结合实际，平均每车次用水50 L/车次，则用水量为10 m3/d，3000 m3/a。蒸发和损耗的水量按20%计，则洗车清水补充量为2 m3/d，600 m3/a。 现有治理措施：项目依托现有一处洗车池并安装工程车辆冲洗机，用于清洗进出厂区车辆，洗车废水经洗车废水池收集沉淀处理后回用于洗车。 存在问题：无 “以新带老”措施：无 - 雨水 产生情况：根据峨眉山市生态环境局于2025年1月7日公布的《峨眉山市环境质量状况年报》（2025年第1期）的环境质量现状报告数据，峨眉山市年降水量为964.7mm。雨水中所含有的污染物主要为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。 根据国家给排水设计规范要求，暴雨设计流量应按下列公式计算，公式如下： Qs=qΨF 式中： Qs—雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s.hm2）； Ψ—径流系数，本项目取0.3； F—汇水面积（hm2），本项目取1.4。 根据《乐山市城市暴雨强度公式修订报告》，乐山市暴雨强度公式进行初期雨水源强计算，计算公式为： 式中：q——暴雨强度计算值（L/s·hm2）； t——暴雨历时（min），取15min； P——重现期（a），取1。 本项目暴雨强度q为226.8L/s·hm2，本项目汇水区总面积约为1.4hm2。根据《室外排水设计规范》及《排水工程》，非化工类项目的地面集雨时间一般按5~15min考虑，本项目按15min计。经计算，本项目暴雨强度q为226.8L/s·hm2，则本项目厂区初期雨水量约为95m3。 现有治理措施：雨水经厂区雨水沟收集后，排入已修建的初期雨水沉淀池（200m3），经沉淀处理后排入场外雨水沟，最终排入临江河。 存在问题：无 “以新带老”措施：无 本项目污水排放情况见下表。 表4-12 生活污水排放情况表 废水性质; 废水量（m3/a）; COD; NH3-N; BOD5; TP; SS. 生活污水; 浓度（mg/L）; 150; 325; 37.7; 220; 4.28; 200. 产生量（t/a）; 0.049; 0.0057; 0.033; 0.0006; 0.03. 处理效率; 15%; 3%; 9%; 2%; 30%. 预处理后; 浓度（mg/L）; 150; 276.25; 36.569; 200.2; 4.1944; 140. 产生量（t/a）; 0.041; 0.0055; 0.03; 0.0006; 0.021. 乐都污水处理厂预处理后; 浓度（mg/L）; 150; 30; 1.5; 6; 10; 0.3. 产生量（t/a）; 0.0045; 0.000225; 0.0009; 0.0015; 0.000045. 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）; 30; 1.5; 6; 10; 0.3. - 废水处理设施可行性分析 - 生活污水依托处理设施可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度COD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，30%~60%的COD、10%~20%的BOD。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率 本项目不新增劳动定员，全厂工作人员共10人，日产生生活污水0.5m3，厂内预处理池容积为10m3，可以满足厂内生活污水20天暂存量的需求，故生活污水依托可行。 - 生活污水定期由槽车外运至乐都污水处理厂可行性分析 乐都污水处理厂位于乐都镇顺江村十组，占地面积20232m2，处理规模近期（2020年）2500m3/d，远期（2030年）5000m3/d。采用AO工艺，集中处理高桥、九里、乐都三镇的生活污水，出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准限值后排入临江河。 本项目运营期废水一次最大排放量约为0.425m3/d，经处理后的水质能满足污水处理厂的进水要求，污水排放量小，不会给污水处理厂带来冲击。本项目废水不涉及有毒有害特征污染物，不会对污水处理厂运行造成影响，废水能够做到稳定达标排放。 综上所述，本项目采取的生活污水治理措施有效可靠，可做到达标排放，污水排放去向合理。 - 生产废水回用可行性分析 本项目生产废水主要为车辆冲洗废水、水洗废水，污染为主要为SS。 本项目车辆冲洗废水排入厂区已建二级沉淀池（单个容积10m3）进行沉淀处理后，回用与洗车。二级沉淀池容积20m3，设计停留时间2h，设计流量47m3/h，工作时间每天最多可处理水量为376m3/d，本项目改扩建后洗车废水需处理量为5m3/d，因此洗车废水沉淀池容积可以满足生产需要。 本项目污水池容积约300m3，水洗废水收集进入污水池后再进入污泥浓缩罐处理，污泥浓缩罐容积约为332m3，设计停留时间2h，工作时间每天最多可处理水量为1328m3/d。本项目生产废水日需处理量为937.82m3/d，所以污泥浓缩罐容积可以满足水洗废水处理需求，回用可行。 本项目生产废水中主要污染物为SS，通过污泥浓缩罐（332m3）处理后回用生产。处理后能够降低大部分的悬浮物，同时，本项目生产用水对水质要求不高，生产废水在经过污泥浓缩罐处理后可以满足生产要求回用，回用可行。 - 水环境影响分析 经上文分析，本项目生产废水、车辆清洗废水满足回用要求，可循环使用，定期补充，不外排；生活污水依托已建化粪池收集后，定期由密闭罐车运至乐都污水处理厂进行处理，达到排放要求，雨水处置合理，不会对项目周边地表水环境造成影响。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要为设备噪声。项目运营期设备噪声源源强值见下表： |

表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功级/dB(A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 昼间（h/d） | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产区 | 给料机 | ZSW490×110 | 90 | 选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声，定期保养设备 | 119.45 | 32.23 | 1 | 3 | 80 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 2 |  | 颚式破碎机 | 750*1060 | 90 |  | 108.3 | 27.4 | -0.5 | 3 | 80 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 3 |  | 圆锥破碎机 | / | 90 |  | 65.64 | 31.51 | 1 | 3 | 80 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 4 |  | 1#振动筛 | 4YK-23027 | 90 |  | 48.77 | 43.02 | 1 | 3 | 80 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 5 |  | 2#振动筛 | 4YK-23027 | 90 |  | 28.36 | 12.97 | 1 | 3 | 80 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 6 |  | 1#洗砂机 | / | 85 |  | 27.75 | 35.9 | 1 | 3 | 75 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 7 |  | 2#洗砂机 | / | 85 |  | 28.56 | 30.49 | 1 | 3 | 75 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 8 |  | 整形破碎机 | / | 85 |  | 52.2 | 22.6 | 1 | 3 | 75 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 9 |  | 尾砂一体机 | / | 85 |  | 9.82 | 26.21 | 1 | 3 | 75 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 10 |  | 布袋除尘器 | / | 80 |  | 40.64 | 28.31 | 1 | 3 | 70 | 8 | 20 | 45.52 | 1 |
| 注：表中坐标以厂房中心为坐标原点（103°29'12.969"E,29°30'37.617"N），正东方向为X轴正方向，正北为Y轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 昼间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 1#压滤机 | / | -51.52 | 18.52 | 1 | 80 | 设备安装台基减震、橡胶减震接头以及减震垫，风机安装消音器等 | 8h |
| 2 | 2#压滤机 | / | -55.87 | 17.7 | 1 | 80 |  | 8h |
| 3 | 风机 | / | -0.75 | 34.81 | 1 | 80 |  | 8h |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 噪声预测 - 预测模式 本项目为工业噪声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中相关要求，预测计算模式如下： - 单个室外的点生源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： ) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规划方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 - 室外声源等效室外声源声功率计算 本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： 式中：Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。 - 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Legq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； tj——在T时间内j声源工作时间，s； M——等效室外声源个数。 - 预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 室内声源等效室外声源声功率计算。 本次评价选用噪声预测软件（NoiseSystem）对项目噪声影响进行预测，预测结果如下所示。 图4-1 本项目运营期厂界噪声预测图 本项目厂界噪声预测结果详见下表： 表4-15 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 预测点; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间. 厂界; 南侧厂界; 52.74; 60; 达标. 东侧厂界; 51.15; 达标. 北侧厂界; 52.04; 达标. 西侧厂界; 40.40; 达标. 由预测可知，本项目采取上述措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为减少噪声对周围环境的影响评价要求采用如下措施： 合理布局：合理布置各机械设备，将强噪声设备安装于厂区北部，远离敏感点，最大程度利用距离衰减减小厂界噪声。 设备减震降噪措施：在满足生产要求的前提下选购设备时。应优先考虑低耗、低噪声设备；各生产设备采取台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施；风机安装消音器。并对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声；在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 噪声监测 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目噪声监测要求及监测布点情况如下： 表4-16 项目噪声监测计划一览表 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 设施设备; 厂界四周4个点位; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固废污染物产生及治理措施 1、产生情况及治理措施 本项目不新增劳动定员，故本项目不新增生活垃圾产生量。产生的收尘灰作产品出售、底泥定期清运用作建筑粉料综合利用，经分析，本项目改建后厂区固废为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。 一般固废：收尘灰、沉淀池淤泥、底泥。 危险废物：废油桶、废机油、废含有手套。 具体产生情况如下。 - 生活垃圾 根据建设单位历年运行情况，全厂产生1.5t/a，生活垃圾经收集后定期交环卫部门清运处理。 - 一般固废 收尘灰：根据工程分析，本项目破碎工序产生粉尘约为18t/a，通过喷雾降尘（80%）+集气罩收集（80%）+脉冲式布袋除尘器（99%）收集处理，则布袋除尘器收集到的粉尘约为2.85t/a，收集后作为成品出售。 底泥：本项目营运期收集池产生泥砂主要为洗砂废水和洗车废水，洗砂废水经收集池，污泥罐收集沉淀，洗车废水进入洗车池沉淀。则洗砂废水所产生泥饼约2989.926t/a（干重），泥饼采用压滤机压滤（含水率约30%），则产生底泥约3886.9038t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），底泥属于“非特定行业生产过程中产生的其他废物”，代码为900-999-99。洗车废水产生的底泥，根据前文工程分析，本项目原料、成品运输粉尘产生量为6.59t/a，通过硬化道路，洒水降尘（74%）+冲洗进出场车辆（78%）处理，则二级沉淀池淤泥产生量约为1.34t/a。底泥定期清掏，经压滤机压滤后晒干后，交由乐山市中领科信新材料技术有限公司用作建筑粉料综合利用。 - 危险废物 废机油：本项目厂区内不进行设备维修，但生产机械在运行中将产生少量废机油。根据建设单位历年运行情况并结合实际情况，使用机油量为0.3t/a，以损耗率10%计算，则产生的废机油量为0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为“T，I”。 废机油桶：本项目运营期废机油桶产生量约2个/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油桶属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为“T，I”。 废含油手套：机械维护过程中，会产生少量的废含油手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布属于危险废物，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废类别：HW49，废物代码：900-041-49，危险特性为“T/In”。 现有项目治理措施：现有项目产生的危险废物暂存于已建危废暂存间，定期交具相应资质单位处置。 存在问题：根据现场踏勘，现有危废暂存间未设置金属托盘、分区防渗、未按要求设置标识标牌。 “以新带老”措施：本次环评要求危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行整改。 根据以上分析，本项目主要固废污染物汇总如下： 表4-18 本项目固体废物产生情况及治理措施 序号; 名称; 分类编号; 形状; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 1.5t/a; 委托环卫进行清运. 2; 收尘灰; 一般固废; 固态; 2.85t/a; 作为产品出售. 3; 底泥; 一般固废; 固态; 3888.2438; 定期清运用作建筑粉料综合利用. 4; 废机油; 危险废物; 液态; 0.03t/a; 临时储存于已建危废暂存间，定期交由资质单位处置. 5; 废机油桶; 危险废物; 固态; 2个/年. 6; 废含油手套; 危险废物; 固态; 0.01t/a. - 环境管理要求 本项目危险废物汇总情况见下表。 表4-19 项目危险废物汇总情况见下表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.03t/a; 设备运行; 液态; 烃类; 烃类; 一年; T，I; 分类收集，密封包装，暂存于危废暂存间，定期交具相应资质单位处置。. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 2个/a; 设备运行; 固态; Fe; 烃类; 一年; T，I. 3; 含油手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备运行; 固态; 纤维素; 烃类; 一年; T/In. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-20 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂区进口东侧; 12m2; 密封; 满足; 1年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 密封; 满足; 1年. 3; 含油手套; HW49; 900-041-49; 密封; 满足; 1年. 在危废储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放，危废收集桶应置于暂存间内，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求建设。 针对危险废物暂存间标识标牌提出以下具体要求： 建设单位需根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置警示标志： 图4-3 危险废物贮存、处置场警告图形符号. 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为(255,150,0)。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为(0,0,0)。; 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为(255,255.0)。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为(255,150,0)。字体颜色为黑色，RGB颜色值为(0,0,0)。. 图4-4 危险废物标签样式示意图; 图4-5 危险废物贮存分区标志样式示意图. 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 其他应注意事项： - 应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 - 应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员,进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 - 禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 - 禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必需经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输危险废物。 综上，固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境影响较小。 五、地下水及土壤污染途径及防治措施 本项目属于污染影响型建设项目，正常情况下不会对区域地下水和土壤造成污染影响。对地下水、土壤采取的防治措施如下： - （1）源头控制措施 - 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； - 对工艺、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - （2）分区防控措施 为有效规避地下水、土壤环境污染的风险，本项目采取分区防治措施，将厂内按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 表4-21 分区防渗要求 区域名称; 分区类别; 防渗技术要求; 参考标准. 危废暂存间; 重点防渗区; 本次环评要求防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 清洗池、沉淀池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层M≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）. 除重点防渗区和一般防渗区外其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化; 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）. 在建设单位采取以上防控措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水和土壤，不会对地下水和土壤产生明显影响。 六、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 风险调查 本项目机油即买即用，不在厂区暂存。本项目设置危废暂存间1间，其中存放有废机油，在存放过程中也有可能发生泄漏，因此，本项目风险物质为机械设备产生的废机油。本项目风险物质分和数量见下表所示。 表4-22 本项目风险物质分布和数量一览表 名称; CAS号; 储存位置; 储存量; 临界量; 风险途径. 废机油; /; 危废暂存间; 0.03t; 2500t; 暂存. - 环境风险识别 - 风险物质 本项目风险物质为废机油。 - 生产系统风险性识别 本项目生产设施可能产生的环境风险识别如下表所示。 表4-23 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 危废暂存间; 废机油; 废机油为可燃物质，燃烧产生污染物，污染大气环境，泄露污染土壤、地下水；. - 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。本项目存储的机油等危险化学品存在泄露等风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目暂存的各类最大暂存总量与临界量判定见下表： 表4-24 本项目主要涉及风险物质一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 1; 废机油; 0.03; 2500; 0.000012. 合计; /; /; /; 0.000012. 当涉及多种危险物质时，计算各物质的总量与其临界量比值，即为Q： 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q<10；b.10≤Q<100；c.Q≥100。 综上所述，本项目Q＜1，则该项目环境风险潜势为I。因此本项目风险评价为简单分析，无需进行风险专项评价。 - 环境风险分析 - 火灾 本项目使用废机油为可燃物品。如人员操作失误、设备故障或其他原因可能引发失火事故，后果相当严重。燃烧的主要危害方式是火焰的直接作用，火焰除对作业人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物破坏、倒塌，在一定条件下还有可能引起燃烧转爆轰，造成二次、更大范围的爆炸危害。 - 废机油泄露风险 本项目废机油暂存于危废暂存间，若危废暂存间防渗层断裂或损坏，废机油泄漏会对地下水造成影响。 - 环境风险防范措施 本项目对环境不存在重大风险事故，但为了尽可能地降低企业和人身安全事故率、减少环境的不良影响，环评提出如下风险防范措施： ①废气、废水治理设施运行异常风险防范措施 A.对环保设施定期检查、日常维护，确保设施能够正常运行再开工建设。 B.若环保设施发生故障，应立即停止生产，维修检查设备。 ②火灾风险防范措施 A.建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应付突发性火灾。 B.厂区内严禁烟火，杜绝产生火花的一切因素。 C.避免摩擦撞击，避免摩擦发热造成可燃物和易燃物的燃烧或爆炸。 D.严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。火灾产生的消防废水利用地势高差收集，储存在应急废水桶中。 6、应急预案 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最低程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： ①根据消防及安全评价要求，加强对废机油等化学危险物品的安全管理，强化对废气处理装置的安全操作培训和使用管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。此外，厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离生产场所等防火重点区域，并设置防火标示牌和危险品防护标志。 ②要求建设单位加强对废机油的安全管理工作，其储存场所必须保持干燥，并有相应的防火安全措施。 ③废机油在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源接触。 ④应严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时换药。 ⑤搬运、装卸机油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑥做好废机油的收集储存措施，保证危废暂存间处于阴凉，保证处于潮湿的环境。做好危废暂存间的“防风、防雨、防渗、防晒、防腐、防漏”的六防要求； ⑦发生火灾、爆炸事故后应当及时上报有关部门，及时安全有序地疏散现场人员，将被困的受伤人员抬出危险区域，现场紧急处置后送往医院。 环境风险评价结论：本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。 七、环保投资 本项目总投资2200万元。其中环保投资32万元，占总投资的1.45%，项目环保设施（措施）投资估算一览表见下表。 表4-25 本项目环保措施及投资估算一览表 治理项目; 污染物名称; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 破碎粉尘; 依托设置封闭厂房和喷水降尘，设置密闭集气罩收集+袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA001）排放。; 5; 改建. 废水治理; 生活污水; 依托化粪池（10m3）收集预处理后，定期由槽车运至乐都镇污水处理厂进行处理。; 1; 依托. 生产环水; 经管道汇至污泥浓缩罐（332 m3），设置清水池（300 m3）、污水池（300 m3）处理后，清水用于本项目水洗一体化设备。; 20; 新建. 噪声治理; 噪声; 厂房隔声，对破碎机等高噪声设备基础减震，合理安排工作时间。; 2; 改建. 固废治理; 一般固废; 收尘灰：作为产品出售； 生活垃圾：委托环卫清运； 底泥：定期清运用作建筑粉料综合利用; /; 改建. 危险废物; 废机油、废油桶、废含油手套定期交由资质单位清运。; 1; 改建. 地下水; 采取分区防渗 重点防渗区：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区：采用一般地面硬化。; 2; 改建. 风险防范; 定期检查废水、废气等环保措施; 1; /. 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养；配备相应品种和数量的消防器材. 制定环境风险应急预案. 合计; /; 32; /. 八、“三本账” 本项目“三本账”分析表如下。 表4-26 本项目技改工程“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物; 技改前 排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 技改完成后总的排放量; 增减量变化. 废水; 废水量（m3/a）; 150; /; /; 150; /. 废气; 颗粒物; 2.444; 0.151; 2.035; 0.56; -2.035. 油烟（kg/a）; 2.7; /; 2.7; /; -2.7. 固废*; 生活垃圾; 1.5; /; /; 1.5; /. 收尘灰; 26.73; 2.85; 26.73; 2.85; -23.88. 底泥; 10; 3888.2438; 10; 3888.2438; +3878.2438. 废机油; 0.03; /; /; 0.03; /. 废机油桶（个/a）; 2; /; /; 2; /. 废含油手套; 0.01; /; /; 0.01; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 洒水降尘、集气罩收集、布袋除尘等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准限值 |
|  | 无组织 | 给料粉尘 | 颗粒物 | 封闭厂房+喷雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值 |
|  |  | 加工粉尘 |  | 封闭厂房+喷雾降尘 |  |
|  |  | 库房/堆场粉尘 |  | 封闭厂房+喷雾降尘 |  |
|  |  | 运输粉尘 |  | 运输皮带设置在封闭厂房内，运输车辆经洗车池清洗降尘，厂区道路定期洒水降尘，运输车辆采用防尘布覆盖 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷 | 依托化粪池（10m3）收集后，定期由槽车运至乐都污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  | 水洗废水 |  | SS | 经污泥浓缩罐（332 m3），设置清水池（300 m3）、污水池（300 m3）处理后，清水用于本项目水洗一体化设备 | / |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 经二级沉淀池收集沉淀处理后回循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 设备运行噪声 | 减振降噪、厂房隔声，加强管理后，噪声大大降低 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：委托环卫进行清运 收尘灰：作为产品出售 底泥：定期清理用作建筑粉料综合利用 危险废物：暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采用分区防渗： 重点防渗区：如危废暂存间，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：如水洗区域、沉淀池，等效黏土防渗层M≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外其他区域，采用一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周围无特殊保护的生态环境保护目标，运营期产生的废气、废水、固废、噪声通过有效的处理后治理后对生态环境影响不大。因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍；加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对可能出现的火灾事故按相关规定进行消防演练；消防器材设置在明显和便于取用的地点，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，设专人负责设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放，切实保证污染防治措施的正常有效实施；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生，修建事故应急处池；落实排污单位自行监测计划。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家现行产业政策，项目拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，本项目在建设从环保角度可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.444 | / | / | 0.151 | 2.035 | 0.56 | -2.035 |
| 废水 | 化学需氧量（t/a） | / | / | / | 0.0045 | / | 0.0045 | +0.0045 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.000225 | / | 0.000225 | +0.000225 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 1.5 | / | / | / | 1.5 | 1.5 | / |
|  | 收尘灰（t/a） | 26.73 | / | / | 2.85 | 23.88 | 2.85 | -23.88 |
|  | 底泥（t/a） | 10 | / | / | 3888.2438 | 10 | 3888.2438 | +3888.2438 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | 0.03 | / | / | / | / | 0.03 | / |
|  | 废机油桶（个/a） | 2 | / | / | / | / | 2 | / |
|  | 废含油手套（t/a） | 0.01 | / | / | / | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①